建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：            丹凤县江南新区路网建设项目

建设单位(盖章)：                丹凤县住房和城乡建设局

编制日期: 2017年9月

国家环境保护部

- 《建设项目环境影响评价报告表》编制说明

《建设项目环境影响评价报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个（两个英文字段作一个汉字）字。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 丹凤县江南新区路网建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 丹凤县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  |  | 联系人 | 张强 |  |  |
| 通信地址 | 陕西省商洛市丹凤县 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18391913230 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 726200 |  |
| 建设地点 | 商洛市丹凤县江南新区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | √新建□改建 □技改 |  |  | 行业类别及代码 | E4813 市政道路工程建筑 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 154000 |  |  | 预投运日期 | 2019.6 |  |  |
| 总投资 （万元） | 17934.99 | 环保投资 （万元） |  | 421.86 | 环保投资占 投资比例 |  | 2.35% |
| - 一、项目由来 丹凤县江南新区因道路规划不完善，部分道路年久失修，路况差，交通受阻，流通不畅，已严重影响居民的出行，周边交通路网未能发挥其更好的作用，已经远远不能适应丹凤县快速发展的需要。江南片区逐步发展，县城框架向南拓展，项目建设是进一步优化县城路网布局，完善县城基础设施功能的需要，既可拉大丹凤县中心城区框架、满足丹凤县发展需求，又能促进城市公共资源均衡配置、减缓老城区交通拥堵压力，促进县城人口合理有序流动，项目建设十分必要。 本项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规的要求及《建设项目环境环境影响评价分类管理名录（2017年）》中第172号城市道路编制环境影响报告表。2017年8月丹凤县住房和城乡建设局委托中环国评（北京）科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。为此，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘、环境状况调查、资料收集等工作，并在此基础上编制了本项目环境影响报告表。 - 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：丹凤县江南新区路网建设项目。 建设地点：商洛市丹凤县江南新区。其中，环南路：北起丹江三桥，东至丹江四桥，途经龙驹街办河涧、罗家、下湾三个社区，与江滨南路连接形成江南片区环道；育才路：北起环南路，途经丹凤新建高中，在葫芦塬西侧与丹寺路线路合并，向南再次与环南路交叉。 建设单位：丹凤县住房和城乡建设局。 建设性质：新建。 项目总投资： 17934.99万元。 占地类型及面积：项目总占地面积154000m2，属于《商洛市城市总体规划（2009-2020年）》中规定的道路用地。 拆迁情况：项目区域内涉及搬迁户数初步确定环南路拆迁户约180户，育才路拆迁户约45户左右，补偿形式为货币安置。 2、建设内容 本项目建设内容包括一条城市主干道及一条城市次干道，城市主干道为环南路，城市次干道为育才路。 环南路：设计宽度40m，全长2850m，占地面积约171亩，配套建设给水、雨水、污水、燃气等市政管道及建设道路亮化、绿化等基础设施等工程。 育才路：设计宽度20m，全长2000m，占地面积约60亩，配套建设给水、雨水、污水、燃气等市政管道及建设道路亮化、绿化等基础设施等工程。建设项目工程内容组成见表1，工程技术指标见表2~3。 表1 主要建设内容 工程名称; 建 设 内 容; 备注. 主体工程; 路基工程; 全线路床上部40cm采用8%的石灰土换填处理。在管道范围内采用黄砂回填，薄铺轻夯，至管顶以上50cm为止。管顶50cm以上部分采用素土分层夯实填筑至路床底面。; /. 路面工程; 车行道为沥青混凝土路面；人行道用6cm荷兰砖。; /. 桥梁工程; 设置大桥两座（1#、2#），1#桥桥长100m，2#桥桥长120m，分别跨越两条干沟，桥梁结构为预应力钢筋混凝土T型简支梁桥，采取双向两车道布局，路面为沥青混凝土路面，设计时速为30km/h; /. 给水工程; 环南路给水管道设计长度2850m，管径DN400；育才路给水管道设计长度2000m，管径DN300。; 环南路采用两仓式管沟工艺。 育才路采用管网开挖直埋工艺. 污水工程; 环南路污水管道设计长度2850m，管径DN400；育才路污水管道设计长度2000m，管径DN300。. 雨水工程; 环南路雨水管道设计长度2850m，管径DN600；育才路雨水管道设计长度4000m，管径DN400。. 路灯照明; 环南路路灯布置于分车绿化带，路灯选择双臂LED路灯，共约架设285座。育才路路灯布置于行道树绿化带，路灯选择单臂LED路灯，共约架设200座。. 绿化工程; 环南路红线宽度40m，总长2850m，道路两侧总共4条绿化带，其中2条2.5m宽分车绿化带，2条2m宽行道树绿化带。育才路红线宽度20m，总长2000m，道路两侧总共2条绿化带，即2条2m宽行道树绿化带。总绿化面积约为18472m2。. 临时工程; 本项目不设置施工营地，施工人员生活依托周围市政设施或居民点; 依托. 项目施工现场不设置沥青混凝土搅拌和灰土搅拌，施工过程中使用的沥青混凝土和灰土外购成品拉至现场使用; 外购. 表2 工程技术指标表（道路） 项目; 单位; 环南路; 育才路. 道路等级; /; 城市主干道路; 城市次干道路. 路面形式; /; 双向六车道; 双向四车道. 设计行车速度; km/h; 60; 50. 沥青混凝土路面设计年限; 年; 20; 15. 长度; m; 2850; 2000. 规划红线宽度; m; 40; 20. 表3 工程技术指标表（桥梁） 项目; 单位; 1#; 2#. 桥梁分类; /; 大桥; 大桥. 桥长; m; 100; 120. 桥宽; m; 16. 结构; 预应力钢筋混凝土T型简支梁桥. 单孔标准跨径; m; 50; 40. 跨数; /; 2; 3. 设计时速; km/h; 30. 桥面铺装; /; 沥青混凝土. 机动车道; /; 双向两车道，7m. 桥墩数; 个; 2; 4. 开挖; m3; 27; 54. 回填; m3; 20.97; 41.94. 弃土; m3; 6.03; 12.06. 钢筋混凝土基础; m3; 6.03; 12.06. 桥梁预制板; m2; 1600; 1920. 桥面 铺装; 车行道沥青混凝土; m2; 1000; 1200. 混凝土垫层; m2; 1600; 1920. 人行道贴面石材; m2; 600; 720. 人行道路基; m2; 180; 216. 栏杆; m; 200; 240. 照明; 单臂LED路灯; 盏; 10; 12. 照明线缆; m; 200; 240. 3、工程材料及来源 道路工程量估算表见表4~5。 表4 环南路工程量估算表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 道路工程. 1; 土方工程; 按5km运距计算. 挖方; m³; 84274.5. 填方; m³; 45600. 弃方; m³; 38674.5. 2; 路基工程. 8%石灰土; m³; 45600; 40cm. 3; 路面工程. 3.1; 车行道. 细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C; m3; 2850; 面层4cm. 乳化沥青PC-3; kg; 28500; 粘层0.4kg/㎡. 粗粒式沥青混凝土AC-25C; m3; 5700; 座浆层8cm. 乳化沥青稀浆ES-2; m3; 427.5; 封层0.6cm. 乳化沥青PC-2; kg; 71250; 透层1kg/㎡. 二灰碎石（石灰：粉煤灰：碎石=6:14:80）; m3; 25650; 基层36cm. 12%石灰土; m3; 14250; 垫层20cm. 3.2; 人行道. 荷兰砖; m2; 17100; 面层6cm. 水泥砂浆M7.5; m3; 513; 座浆层3cm. 混凝土C20; m3; 1710; 基层10cm. 10%石灰土; m3; 2565; 垫层15cm. 二; 综合管沟工程; 两仓式，设计宽度为3.3m，设计高度为2.9m；人行通道为0.8m宽，排水沟0.1m宽. 建构筑物. C25钢筋砼; m3; 5643; 管沟顶板、底板，厚30cm. C25素砼; m3; 7438.5; 侧墙，厚30cm. C15素砼; m3; 1410.75; 管沟底部垫层，厚15cm. 防火墙; 个; 29; 240厚的实心砖砌筑. 通风口; 个; 57; 罩型通气管，DN300的焊接钢管. 排水沟; m; 5700; 纵断面200×100mm，两仓各一条. 集水坑; m2; 20; 4×2.5×0.2m. DN300的双壁波纹管; m; 50; 接入污水主干管检查井. 照明检修灯; 盏; 570; 60W. VV22-0.6/1KV-3x2.5电缆; m; 2850; 穿PVC管沿管沟顶敷设. 检修井; 个; 15; 370厚的实心砖砌筑. 人孔/投料孔; 个; 2; 设计在人行道上. 2; 市政管线. 给水管道; m; 2850; DN400，螺旋钢管. 雨水管道; m; 2850; DN600，钢筋砼. 污水管道; m; 2850; DN400，钢筋砼. 天然气管线; m; 2850; De200×18.2；PE，SDR11系列(≤0.4MPa). 电力电缆; m; 2850; 交联聚乙烯绝缘电缆（5排）. 通讯电缆; m; 2850; 光缆（7排）. 三; 道路绿化工程. 行道树; 株; 1140; 香樟、榕树、梧桐、柳树等. 树池篦子; m2; 2383. 花灌木; m2; 14250; 木槿、月季、黄杨等. 四; 道路照明工程. 双臂LED路灯; 盏; 285. 照明电缆; m; 5700. 五; 公交站点; 环南路公交站点，直接式，两侧共10个站台. 候车站台; m2; 400; 与分车绿化带平行，宽2.5m，长14-18m，高0.15-0.2m. 六; 景观绿地; 两条路之间的狭长绿岛. 表5 育才路工程量估算表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 道路工程. 1; 土方工程; 按5km运距计算. 挖方; m³; 28000. 填方; m³; 16000. 弃方; m³; 12000. 2; 路基工程. 8%石灰土; m³; 16000; 40cm. 3; 路面工程. 3.1; 车行道. 细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C; m3; 800; 面层4cm. 乳化沥青PC-3; kg; 8000; 粘层0.4kg/㎡. 粗粒式沥青混凝土AC-25C; m3; 1600; 座浆层8cm. 乳化沥青稀浆ES-2; m3; 120; 封层0.6cm. 乳化沥青PC-2; kg; 20000; 透层1kg/㎡. 二灰碎石（石灰：粉煤灰：碎石=6:14:80）; m3; 7200; 基层36cm. 12%石灰土; m3; 4000; 垫层20cm. 3.2; 人行道. 荷兰砖; ㎡; 12000; 面层6cm. 水泥砂浆M7.5; m3; 360; 座浆层3cm. 混凝土C20; m3; 1200; 基层10cm. 10%石灰土; m3; 1800; 垫层15cm. 二; 市政管线. 给水管道; m; 2000; DN300，螺旋钢管. 雨水管道; m; 4000; DN400，钢筋砼. 污水管道; m; 2000; DN300，钢筋砼. 天然气管线; m; 2000; De160×14.6；PE，SDR11系列(≤0.4MPa). 电力电缆; m; 2000; 交联聚乙烯绝缘电缆. 通讯电缆; m; 2000; 光缆. 雨水管道检修井; 个; 10. 污水管道检修井; 个; 10. 三; 道路绿化工程. 行道树; 株; 800; 香樟、榕树、梧桐、柳树等. 树池篦子; ㎡; 1672. 四; 道路照明工程. 单臂LED路灯; 盏; 200. 照明电缆; m; 4000. 五; 景观绿地; 两条路之间的狭长绿岛. - 三、项目道路设计方案 1、横断面设计 环南路规划红线为40m，设双向六车道。断面布置为：3m（人行道）+2m（行道树绿化带）+1.5m（非机动车道）+3.5m（机动车道）+2.5m（分车绿化带）+15m（双向四车道）+2.5m（分车绿化带）+3.5m（机动车道）+1.5m（非机动车道）+2m（行道树绿化带）+3m（人行道）。 图1 环南路横断面设计图 育才路规划红线为20m，设双向双车道。断面布置为：3m（人行道）+2m（行道树绿化带）+1.5m（非机动车道）+7m（双向两车道）+1.5m（非机动车道）+2m（行道树绿化带）+3m（人行道）。 图2 育才路横断面设计图 2、路面结构设计 （1）车行道 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） 粘层：0.4kg/m2PC-3乳化沥青 座浆层：8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 封层：0.6cm ES-2乳化沥青稀浆 透层：1kg/m2PC-2乳化沥青 基层：36cm二灰碎石（石灰:粉煤灰:碎石=6:14:80） 垫层：20cm石灰土（含灰量12%，7d无侧限抗压强度不小于0.8MPa） （2）人行道 面层：6cm荷兰砖 座浆层：3cm M7.5水泥砂浆 基层：10cm C20混凝土 垫层：15cm石灰土（含灰量10%） 3、路基工程 ①路床 本工程对全线路床上部40cm采用8%的石灰土换填处理。在管道范围内采用黄砂回填，薄铺轻夯，至管顶以上50cm为止。管顶50cm以上部分采用素土分层夯实填筑至路床底面。 ②路拱横坡 行车道和路肩横坡均采用2%。 ③路基边坡 路堤：边坡填方采用直线型边坡，边坡坡率采用1:1.5。 路堑：挖方边坡率采用1:0.5。 4、环南路综合管沟设计 设计综合管沟布置在道路中心线以北15米的非机动车道下。 综合管沟设计桩号采用环南路道路设计桩号，便于施工控制。综合管沟设计起点为K0+000，终点K2+850，总长度2850米，设计纵坡根据道路坡度调整。 管沟内放置给水管道、雨水管道、污水管道、燃气管道、电力电缆、通讯电缆。综合管沟采用两舱室，设计宽度为3.3米，设计高度为2.9米，人行通道为0.8米宽，排水沟宽0.1m。综合管沟断面见图3。各市政管线的规格尺寸见下表6。 图3 环南路综合管沟 表6 环南路市政管线规格设计 管线类型; 给水; 雨水; 污水; 天然气; 电力电缆; 通讯电缆. 管径; DN400; DN600; DN400; De200×18.2. 长度; 2850; 2850; 2850; 2850; 2850; 2850. 管材; 螺旋钢管; 钢筋砼; 钢筋砼; PE，SDR11系列(≤0.4MPa); 交联聚乙烯 绝缘电缆; 光缆. 5、育才路管路设计 育才路市政管线布置于设计道路中心线以南5m的非机动车道及人行道下，采用埋地敷设的方式，管线设计起止点为道路起止点。 育才路埋地敷设的市政管线包括给水管道、雨水管道、污水管道、燃气管道、电力电缆、通信电缆，各市政管线的规格尺寸见表7。 表7 育才路市政管线规格设计 管线分类; 给水; 雨水; 污水; 天然气; 电力电缆; 通讯电缆. 管径; DN300; DN400; DN300; De160×14.6. 长度; 2000; 4000; 2000; 2000; 2000; 2000. 管材; 螺旋钢管; 钢筋砼; 钢筋砼; PE，SDR11系列(≤0.4MPa); 交联聚乙烯绝缘电缆; 光缆. 6、标示、照明及绿化工程 （1）交通标志、标线工程 道路标志主要有指示标志、指路标志和禁令标志，标线主要有车道中心线、人行横道线和导向箭头分界线等。 （2）绿化工程 环南路红线宽度40m，总长2850m，道路两侧总共4条绿化带，其中2条2.5m宽分车绿化带，2条2m宽行道树绿化带。分车绿化带设计为绿篱式，种植花灌木，可选择木槿、月季、黄杨等，种植面积约14250m2。行道树绿化带栽种高大乔木，可选择香樟、榕树、梧桐、柳树等，间隔5m种植一株，共约需1140株。树池规格设计为1.5×1.5m，树池篦子采用玻璃钢材质，用于防止树池土壤流失。单个树池需要树池篦子的面积约为2.09m2（考虑成年树树干直径为40cm），总共需要树池篦子2383m2。 育才路红线宽度20m，总长2000m，道路两侧总共2条绿化带，即2条2m宽行道树绿化带。行道树绿化带栽种高大乔木，可选择香樟、榕树、梧桐、柳树等，间隔5m种植一株，共约需800株。总共需要树池篦子约1672m2。 （3）照明工程 环南路路灯布置于分车绿化带，路灯选择双臂LED路灯，共约架设285座。育才路路灯布置于行道树绿化带，路灯选择单臂LED路灯，共约架设200座。 - 7、桥梁工程 项目全线共设大桥两座。其中1#桥全长100m，2#桥全长120m，桥宽均为16m，梁桥结构：上部结构采用预应力混凝土T型简支梁，下部结构采用柱式墩，柱式台，钻孔灌注桩基础，桥面采用沥青混凝土路面。两座桥梁均跨越干沟，干沟内无地表水。 - 四、交通量需求预测及分析 本工程2019年6月竣工，预测特征年选择2019年、2025年及2033年。根据《丹凤县江南新区路网建设项目可行性研究报告》项目特征年交通量预测结果见表8。 表8 特征年交通量预测结果表 单位：pcu/d 年份; 2019年; 2025年; 2033年. 南环路; 962; 1250; 1500. 育才路; 320; 416; 500. - 五、项目产业政策及规划的符合性 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2011年本（2013修正）》要求，本项目为第一类（鼓励类）第二十二条第3款城市公共交通建设，本项目符合国家当前的产业政策。 2、规划符合性分析 根据现场调查并结合《商洛市城市总体规划（2009~2020》，项目占地属于道路用地，所以本项目的建设符合相关规划的要求。见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，无原有污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

4

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 丹凤县位于陕西省东南部，秦岭东段南麓，东西长62.1公里，南北宽65.5公里，总面积2438平方公里，县城距省会西安160公里。 本项目位于商洛市丹凤县江南新区，其中，环南路：北起丹江三桥，东至丹江四桥；育才路：北起环南路，途经丹凤新建高中，在葫芦塬西侧与丹寺路线路合并，向南再次与环南路交叉。地理位置见附图1。 2、水文 距离项目最近河流为丹江。丹江系汉江最大的一级支流，发源于陕西省商洛市境内的秦岭山脉凤凰山南麓，流经商州、丹凤，于商南县梳洗楼附近出省境，再经河南、湖北汇入汉江，全长443km，总流域面积16812km2。丹江在陕西境内流程264km，流域面积7478km2，占丹江总流域面积的44.5%。境内河道平均比降3.27‰。丹江自西向东贯穿商洛市中部，流域北界为蟒岭，南界为流岭、新开岭，丹江河谷川道夹于两山之间。项目施工区域不涉及丹江。 3、地质情况 工程地质条件主要为黄土状粉质粘土，沿线无不良土质。项目所在区域地质情况由上到下情况如下：黄土底层埋深0.3~0.6m，层厚0.3~0.6m，黑垆土层底埋深0.3~1.7m，层厚0.3~1.1m，黄土状粉质粘土层底埋深4.1~4.9m，层厚2.4~4.6m，细砂层底埋深6.1~12.4m，层厚2.0~8.3m，中砂层底埋深13~18.5m，层厚3.7~7.0m，粉质粘土层底埋深19~24m，层厚0.9~1.4m。场地地质条件简单，无不良地质构造，施工条件良好。 4、气候气象 丹凤县地处北亚热带季风气候区，因受秦岭制约，气候温和，无霜期长，热量充足，四季分明。据丹凤气象站资料统计，多年平均气温13.8℃，一月份平均气温1.2℃，七月份平均气温25.8℃，降雨量687.4毫米，极端最高气温40.8℃（1996年），极端最低气温－13.4℃（1967年）。多年平均风速3.0m/s，历年最大风速20m/s，风向多为WNW，最大冻土深度0.16m。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本次委托陕西瑞境检测技术有限公司对建设项目周界大气环境进行了监测，设置一处监测点，位于罗家村。监测时间为：2017年8月8日~14日，监测内容为SO2、NO21小时值和24h均值；TSP 24h均值。监测结果见表9： 表9 环境空气环境质量监测结果 单位：µg/m3 项目 污染物; 24h均值浓度范围; 二级标准24小时平均; 小时均浓度范围; 二级标准1小时均值; 超标率（%）; 最大超标倍数. SO2; 22～31; 150; 11～37; 500; 0; 0. NO2; 46～56; 80; 39～72; 200; 0; 0. TSP; 98～135; 150; -; -; 0; 0. 由表8可见，评价区环境空气中SO2、NO2的1小时值和24小时平均浓度监测值以及TSP的24小时平均浓度监测值，均低于《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中的二级标准限值，环境空气质量良好。 2、地表水质量现状 根据现场踏勘，距离项目区最近河流为丹江，其位于项目区东北侧，最近距离约65m。地表水监测结果统计见表10所示。 表10 丹江断面水质监测结果统计表 单位：mg/L（pH除外、粪群个/ L） 监测项目; 实测值; 评价标准GB3838-2002; Pmax. 8月8日; 8月9日; Ⅱ类. pH值; 7.52; 7.56; 6~9; 0.28. BOD5; 2.7; 2.5; ≤3; 0.97. COD; 14; 11; ≤15; 1.0. 氨氮; 0.415; 0.410; ≤0.5; 0.83. 石油类; 0.03; 0.02; ≤0.05; 0.6. 由监测结果可以看出：监测断面各项监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目声环境质量现状由陕西瑞境检测技术有限公司进行监测，监测时间为2017年8月8日和8月9日昼夜各一次，监测点位：在项目距道路中心线40m处、60m处、80m处、120m处各设1个噪声监测点，共4个噪声监测点位，监测点位图附图4。监测结果详见表11： 表11 项目沿线昼夜环境噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 2017年8月8日; 2017年8月9日. 昼间(Ld); 夜间（Ln）; 昼间(Ld); 夜间（Ln）. 1; 距道路中心线40m处; 56.7; 46.5; 57.2; 45.3. 2; 距道路中心线60m处; 54.4; 44.2; 55.6; 43.2. 3; 距道路中心线80m处; 52.8; 42.8; 53.4; 41.5. 4; 距道路中心线120m处; 50.6; 39.5; 52.2; 40.1. GB3096-2008《声环境质量标准》; 60; 50; 60; 50. 根据监测结果可见，项目沿线噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

- 主要环境保护目标（环境敏感点） 通过对场址周围区域自然、社会环境状况的详细调查了解，本项目评价区内无文物保护单位。 本项目的主要环境保护目标和环境敏感点见表12。四邻关系图见附图2。 - 表12 主要环境保护目标和环境敏感点 分类; 保护对象; 户数及人数; 相对厂界关系; 保护级别. 环境空气声环境; 河涧社区; 180户/414人; 道路穿越村庄; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级； GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 罗家社区; 230户/529人. 下湾社区; 310户/713人. 地表水; 丹江; /; NE，65m; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类. 地下水; 区域地下水; /; /.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； （3）地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； （4）声环境：城市主干道、次干道红线35m以内执行GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，红线35±5m以外执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）大气污染物：施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）； （2）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定； （3）固体废物：参照执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 由于本项目不产生SO2、NOX废气，所以本环评建议不对项目下达SO2、NOX总量控制指标。项目运行期本身不产生污废水，因此本项目不需申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

- 一、工艺流程 本项目施工期工艺流程及产污环节见图4~5。 图4 管沟施工及产污环节图 图5 桥梁施工及产污环节图 图6 道路施工工艺流程及产污环节分析图 工艺流程简述： 1、施工准备 主要包括施工线路的确定以及对施工区域的围挡，确定道路施工设计方案。 2、管网工程施工及回填 管网工程包括排水、给水、雨水管网。工程施工期首先进行场地清理，之后进行定线定位，后进行沟槽开挖，沟槽开挖完毕后进行管基施工。本项目采用砂石基础，管基施工结束后即可进行管道铺设。安装管道前清扫基面，逐节检查成品管是否合格，下管前将承口内部及插口外部洗刷干净，下管时小心勿碰伤管口，管道应敷设在承载能力达到管道地基支承强度要求的原状土地基或经处理后回填密实的地基上。管道安装完成后对管道进行闭水试验，本项目采用分段施工分段试压，闭水试验完成后及时将水排出。排水管道安装及闭水试验完成后，将原有的雨污合流制管道拆除，最后将沟槽内的杂物清理干净，并排干沟内积水，最后进行沟槽回填。 3、路基施工 路基土石方工程以机械为主，辅以人工施工，挖方路段以推土机或挖掘机作业，配以装载机和自卸翻斗车运至填方路段填筑路堤或弃于弃渣场，机械化程度较高的专业队伍，也采用铲运机进行连续挖运作业；填方路段则以装载机械或推土机伴以人工找平，也采用平地机找平，碾压密实；路基雨季施工应采取切实可行的雨季施工措施，确保路基施工质量。 4、路面施工 路面工程采用机械化施工方案。项目不设置灰土和沥青搅拌站，均外购，现场施工时通过沥青混合料摊铺机摊铺，路面全宽一次摊铺完成，根据工程量和施工进度配置，沥青混凝土混合料的运输采用自卸汽车，铺筑混凝土时采用摊铺机以缓慢的速度均匀进行，摊铺工作一旦开始不得中断。 5、桥梁工程 桥梁上部构造为预制空心板，为保证质量，节省投资，预应力空心板采用集中预制，用平板挂车运输至施工场地。上部构造安装视桥梁跨径大小，可采用起重机、架桥机、龙门架等可靠方法架设。 桥梁下部构造推荐采用钻孔灌注桩施工，桥墩采用双壁钢围堰施工，钻孔时，采用泥浆分离机回收泥浆，通过收集沉淀后用于施工区降尘，采用刚性导管进行混凝土灌注。 拼接桥梁按先下构后上构再拼接的工序施工，并与路基工程、路面工程的建设时间充分协调。施工方法为：下部桥墩在施工到上系梁底的位置时，在桥墩中心放置一根直径为15cm的PVC管，在桥墩混凝土凝固后，将PVC管凿出。然后在管内插上直径为10cm的钢棒，再在钢棒上安放工字钢，然后安放支架，铺底模，绑钢筋，立侧模，浇筑系梁混凝土。在混凝土达到设计强度后，拆除模板、底模和支架，预留孔用与墩柱同标号混凝土堵住，即施工完毕。 为保证施工期间道路两侧居民正常出行，道路工程建设期将道路以道路中心线为界划分为东西两侧先后施工，并按照道路居民区的实际情况设置临时通道。给排水管网及电力、通信管沟随道路工程的建设同时建设，可节约成本及社会区域施工时间。 由于项目区周边为居民区，周围可依托的居民区公共资源较多，因此，不设置施工营地，施工人员生活依托周围市政公共资源或居民区。 二、主要污染工序及排污量分析 - 1、施工期 （1）废水 本项目施工过程中产生的废水主要是施工人员生活污水。施工人员均为当地人，故不另设工地营地，施工高峰期施工人员约为50人，施工期生活用水按30L/（人·日）计，其中80%作为污水排放量，则项目施工期间施工人员排放的污水量为1.2m3/d。 - 废气 本项目施工过程中对环境空气产生的污染物主要为施工扬尘和沥青烟气。 - 施工扬尘 施工扬尘主要来自公路施工期间，路基开挖、填土及筑路材料的运输、装卸过程中有大量的扬尘散落到周围大气中，筑路材料堆放期间由于风吹引起扬尘，尤其在风较大或汽车行驶速度较快的情况下，扬尘污染更为严重。 - 沥青烟气 本工程采用沥青混凝土路面，道路路面施工期间利用丹凤县现有的沥青混凝土拌合站，不新建拌合站，避免了新建拌合站产生的沥青烟气污染，在沥青混凝土路面铺设时有少量的沥青烟气挥发，主要污染物为芳香烃类化合物。 （3）噪声 施工机械，如推土机、压路机、平地机、摊铺机等在作业中产生的噪声，贯穿于整个施工过程，其环境影响因素是施工噪声，施工机械噪声一般81~90dB，但属短期影响。道路工程施工机械噪声测试值见表13。 表13 道路工程施工机械噪声测试值 序号; 机械类型; 型号; 测点距施工 机械距离（m）; 最大声级 Lmax(dB). 1; 轮式装载机; XL40型; 5; 85. 2; 轮式装载机; XL50型; 5; 90. 3; 平地机; PY160A型; 5; 90. 4; 振动式压路机; YZJ10B型; 5; 86. 5; 双轮双振压路机; CC21型; 5; 81. 6; 三轮压路机; /; 5; 86. 7; 轮胎压路机; ZL16型; 5; 85. 8; 推土机; T140型; 5; 86. 9; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C型; 5; 84. 10; 摊铺机（德国）; VOGELE; 5; 87. 注：摘自《公路建设项目环境影响评价规范》（试行）。 （4）固体废弃物 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、开挖的弃土及拆迁建筑垃圾。 现场施工人员按照高峰期50人计，每人每天生活垃圾产生量按0.8kg计，根据项目建议书，施工期共24个月，则施工期本项目产生生活垃圾总量为28.8t。全线土石方开挖总量112355.5m3，土石方回填总量61662.91m3，弃土总量为50692.59m3。同时，本项目环南路拆迁户180户，育才路拆迁户45户左右，各类房屋建筑面积约16500m2，关于建筑垃圾的产生量参考以下公式进行计算：砖混结构类建筑产生的建筑垃圾量=拆除面积×0.9，估算本项目建筑物整体拆迁工程产生的建筑垃圾量为14850m3。 弃土及建筑垃圾运至丹凤县建筑垃圾填埋场填埋。项目的土石方平衡见表14。 表14 土石方平衡表 路段; 挖方; 填方; 弃土. 环南路; 84274.5m3; 45600m3; 38674.5m3. 育才路; 28000m3; 16000m3; 12000m3. 1#桥; 27; 20.97; 6.03. 2#桥; 54; 41.94; 12.06. 合计; 112355.5m3; 61662.91m3; 50692.59m3. 2、营运期 （1）废气 营运期大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气和道路扬尘。 - 汽车尾气 运营期对环境空气的影响主要来自于汽车尾气污染物，汽车排出的含CO、NOX的尾气将会对公路周边空气质量产生不利影响。汽车排放尾气中CO、NOX（以NO2计）的日均排放量可按下式计算： QJ=(B)AiEil 式中：QJ──行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/(m·s); Ai──i种车型的小时交通量，辆/h； B──NOX排放量换算成NO2排放量的修正系数，取0.9； Eil──单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放的J种污染物量，mg/辆·m，见表15。 表15 车辆单车排放因子推荐值 Eij，g/(km·辆) 车速 （km/h）; 小型车; 中型车; 大型车. NOX; CO; NOX; CO; NOX; CO. 50; 1.77; 31.34; 5.40; 30.18; 10.44; 5. 25. 60; 2.37; 23.66; 6.30; 26.19; 10.48; 4.48. 70; 2.96; 17.9; 7.20; 24.76; 11.1; 4.10. 80; 3.71; 14.76; 8.30; 25.47; 14.71; 4.01. 注：本项目道路按车速50 km/h的排放因子取值。 表16 按车型预测的小时交通量 单位：辆/d 道路名称; 污染物; 2019年; 2025年; 2033年. 大型车; 中型车; 小型车; 大型车; 中型车; 小型车; 大型车; 中型车; 小型车. 南环路; 昼间; 95; 222; 318; 114; 289; 413; 148; 347; 495. 夜间; 48; 115; 164; 63; 149; 213; 76; 179; 255. 育才路; 昼间; 31; 74; 106; 40; 97; 138; 49; 116; 165. 夜间; 15; 39; 55; 20; 50; 71; 25; 60; 85. - 本项目评价选取的预测因子为NO2。汽车尾气直接排放的NOx主要是NO，然后在空气中氧化成NO2，空气中NO2占NOx的30~80%，平均约为50%左右。在小风和静风天气，空气团相对稳定，NO2浓度相对较高。评价选取NO2占NOx的80%进行预测。根据各预测年预测的交通量、车型比、昼夜比、小时高峰比和计算的车速分别计算得到各路段CO、NO2的排放源强，见表17。 - 表17 CO和NO2排放源强表 单位：mg/m·s 道路名称; 污染物; 昼间. 2019年; 2025年; 2033年. 南环路; CO; 0.273; 0.355; 0.426. NO2; 0.051; 0.066; 0.080. 育才路; CO; 0.091; 0.118; 0.142. NO2; 0.017; 0.022; 0.027. - ②扬尘 - 公路上行驶汽车的轮胎接触路面使得路面的积尘扬起，从而产生二次扬尘污染，可通过公路沿线植被种植、加强公路的日常维护和管理来减少扬尘产生。 - （2）噪声 交通噪声是由来往的各种车辆所产生，机动车噪声是包括各种不同噪声的综合声源，它包括了发动机、排气噪声、车体振动噪声、传动机构噪声和制动噪声等。在上述噪声中，发动机噪声是主要污染源。交通噪声的大小，不仅与车速有关，而且与车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物等诸多因素有关。 环南路运营期设计车速为60km/h，育才路运营期设计车速为50km/h，根据公路交通噪声排放源试验结果，各型车行驶的辐射声级见表18。 表18 各类型车的平均辐射声级 车型; 辐射声级计算式; 车速（km/h）; 单车辐射声级dB(A). 小型; Los=34.73 lgVs+12.6; 50/60; 71.6/74.3. 中型; Lom=40.48 lgVm+8.8; 50/60; 77.6/80.7. 大型; Lol=36.32 lgVl+22; 50/60; 83.7/86.6. - （3）地表水 运营期公路自身不产生废水，但由于机动车行驶过程中产生的粉尘、油污等污染物多扩散于大气或降落于公路路面上，随着降雨形成地表径流，进入所在地附近水体中，可能对周围水体的水质产生影响，其主要污染物因子有SS、COD等。长安大学曾用人工降雨的方法在西安-三原公路上形成路面径流，在车流量已知的情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在一小时内按不同时间采集水样，测定结果见表19。 表19 路面径流中污染物浓度测定值 项目; 5-20分钟; 20-40分钟; 40-60分钟; 平均值. SS（mg/L）; 231.42-158.22; 158.22-90.36; 90.36-18.71; 100. BOD5（mg/L）; 7.34-7.30; 7.30-4.15; 4.15-1.26; 5.08. 石油类（mg/L）; 22.30-19.74; 19.74-3.12; 3.12-0.21; 11. 5. 由表19可知，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质较多，30分钟后，随着雨水时间的延长，污染物浓度下降较快。本项目路面径流污染物排放量计算公式如下： E=C×H×L×B×a×10-6 式中：E—每公里路面年排放强度，t/a； C—污染物浓度60分钟平均值，mg/L； H—年平均降雨量，取687.4mm； L—单位长度路面，km； B—路面宽度，m； a—径流系数，无量纲，取0.9。 通过计算，路面径流污染物排放量见表20。 表20 路面径流污染物排放统计表 名称; 路长（m）; 路宽（m）; SS（t/a）; BOD5（t/a）; 石油类（t/a）. 环南路; 2850; 40; 7.05; 0.36; 0.57. 育才路; 2000; 20; 2.47; 0.14; 0.28. 合计; /; /; 9.52; 0.50; 0.85. （4）固废 运营期产生固废主要是车辆驾乘人员和行人随意抛洒的生活垃圾，由环卫部门负责统一进行清扫。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、NOx | 少量，无组织排放 |  |
| 水 环 境 污 染 物 | 路面径流 | SS | 0.85t/a | 0.85t/a |
|  |  | BOD5 | 0.50t/a | 0.50t/a |
|  |  | 石油类 | 9.52t/a | 9.52t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 驾乘人员和行人随意抛洒 | 生活垃圾 | 少量，由环卫工作人员及时清理 |  |
| 噪 声 | 公路交通 | 车辆行驶噪声 | 71.6~86.6dB | GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类和4a类标准 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 运营期随着环境保护工程的实施，区域绿化的加强，排水设施的完善都会使水土保持功能加强，从而使沿线生态环境在一定程度上有所改善。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 一、施工期环境影响及防治措施简要分析： - 1、施工期环境空气影响分析 施工期环境空气污染主要因素为扬尘、施工机械废气和沥青烟气。 （1）施工扬尘 施工产生的扬尘主要来自建材的装卸、管网的建设过程、路面的覆土、弃土的临时堆存等过程中，以及裸露地面车辆行驶而卷起的扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。为了将扬尘产生的影响减少到最小，针对管网施工、车辆运输和弃土堆存过程中的扬尘污染，施工中应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007有关规定执行，并结合《陕西省“治污降霾 保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》和《陕西省大气污染防治条例》相关要求，采取如下有效的防治措施： a.强化建筑工地扬尘控制措施，施工场地周边必须设置围挡，城市建成区禁止现场搅拌混凝土、砂浆。 b. 施工场地内堆放灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土时，应当进行遮盖。 c.土方作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘作业时间，气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，城市市区应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工； d.施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低物料运输装卸过程中的洒落。 e.合理安排挖掘的土石方临时堆放场地，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 f.工程施工采用湿法作业，施工场地进行土石方开挖时，堆土要相对集中，短期堆放时进行覆盖、洒水降尘等措施，严格控制尘土飞扬。 g.安排专人每天在施工场地内洒水2~3次以防尘。 h.对路面进行硬化，运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 i.设置专人清运建筑垃圾，做好现场文明施工，各段道路施工后及时清扫，清扫时做到先洒水，润湿后铲除清扫，防止粉尘飞扬。 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和丹凤县环境保护局的有关规定执行，可以避免或减缓施工废气对周围空气环境及管线两侧敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 （2）施工废气 施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO等，由于施工和运输量相对较小，施工机械和运输车辆处在一个开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。 （3）沥青烟气对环境的影响 本项目所有路段均采用沥青混凝土路面，项目采用购买商品沥青混凝土，不新建混凝土拌合站。在沥青混凝土路面铺设时有少量的沥青烟气挥发，但由于铺设时间很短，沥青烟气对周边环境空气的影响很小。 施工期通过采取一定的保护措施，可将施工扬尘和施工废气对周边环境空气的影响降至最低，到达满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。 - 2、施工期水环境影响分析 施工期产生的污水主要为施工人员生活污水，污水排放量为1.2m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。本项目不设施工营地，施工人员生活污水处理可依托周边公共卫生设施，不会对周边地表水产生影响。 - 3、 施工期声环境影响分析 （1）施工期噪声源分析 道路施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工期噪声相对于营运期的环境影响虽然是短暂的，但施工过程中如不加以重视，会严重影响沿线居民的正常生活。据调查，国内目前常用的筑路机械如挖掘机、推土机、平地机等，其满负荷运行时不同距离处的噪声级见表21。 表21 主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB(A) 机械名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 平地机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 压路机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. 摊铺机; 87; 81; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. 注：为5 m处监测值。 （2）施工期声环境影响分析 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB，夜间限值为55dB。在两种机械共同满负荷施工情况有：装载机和挖掘机共同施工为91.0dB，平地机和压路机共同施工为91.5dB，两台压路机共同作业为89.0dB，最大噪声为两台装载机共同施工为93dB。实际情况，同时作业，并不是所有的时间同时达到最大噪声辐射，实际值要低于计算值。 为避免施工机械对周围声环境的影响，本评价要求项目施工过程中采取以下措施： ①合理布局施工现场：合理科学地布局施工现场是减少施工噪声的主要途经，施工现场的固定噪声源相对集中放置，以减少影响范围。 ②合理选择施工机械设备：施工单位应优先选用低噪声、低振动的施工机械设备；避免多台高噪声的机械设备在同一场地和同一时间使用；应在高噪声施工机械靠近敏感点的一侧设置隔声挡板，减少施工噪声对声环境的影响。 ③合理安排施工作业时间：施工单位应合理安排施工时间，除工程必需并得到环保主管部门批准的情况外，严禁在22:00～6:00期间施工。 ④对施工场地进行围挡，设置减速和禁止禁鸣的标志标牌，来减轻噪声对周围声环境的影响。 ⑤做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工；加强环境管理，接受环保部门环境监督。 采取以上措施后，施工噪声不会对周围村庄居民声环境产生较大影响。施工噪声影响是短期的、暂时的，且具有局部路段特性，噪声影响将随着各施工路段的结束而消除。 4、施工期固废的环境影响分析 （1）本项目产生生活垃圾总量为28.8t。由于项目在市区道路上施工，施工人员产生的少量生活垃圾就近投入市政垃圾桶内，收集后由当地环卫部门统一处置。 （2）施工期间产生的弃土及建筑垃圾运至丹凤县建筑垃圾填埋场进行填埋，做到日产日清。土石方平衡见图7。 项目产生的固体废物合理处置，对周围环境影响较小。 图7 土石方平衡图 5、生态影响分析 （1）对土地利用格局的影响分析 工程建设占用的土地为永久占地，具有不可逆性，将对土地资源造成一定程度的影响。工程占地使土地利用价值发生了改变，尽管项目建设对当地用地有一定的影响，但是由于道路工程是线型构筑物，占地仅为直接影响区很少的一部分，对于丹凤县的土地平衡影响很小，不会对当地土地利用总体格局产生大的影响。 （2）对植被的影响分析 ①永久占地对植被的影响 道路建设占地会使沿线的植被受到破坏，从项目占地类型看，受到项目直接影响的植被类型主要是次生灌木植被，永久占地面积231亩，永久占地范围内的植被将完全损失。 - 临时占地对植被的影响 工程临时占地主要为临时堆土场占地，临时堆土场就近布设于道路两侧，以便于施工，施工期应做好表层覆盖工作，减少扬尘。工程结束后，临时堆土场进行植被恢复。 综上所述，临时用地对植被的影响是暂时的，通过有效的植被恢复措施后，可以保证临时占地尽快恢复植被。 6、社会环境影响分析 本项目虽为市政道路建设工程，但施工期间须占用部分道路，使沿线交通受到干扰，这将给城市居民的出行、工作带来影响和不便。 （1）施工期间，要动用大量施工机械及运输车辆，会增加沿线地区的车流量，对城市交通产生干扰。 （2）项目要做好施工期交通车辆疏导，使居民出行不受影响。 （3）施工开挖时，应查明地下管线、电线、管道的位置，尽可能避免对现有管线的破坏，必须对其进行折迁移位时，应事先通知可能受影响区域的居民，并合理安排工期，尽可能少影响周围居民的工作生活。 （4）对于人群集中出入的道路、交叉口，应合理安排施工时序，大型运输灰土、建材的车辆应避开居民集中出行时间，并且应以低速慢行、对外环境影响最小、最为安全的原则进行计划。 （5）保证施工期道路两侧单位及居民出行的措施，比如半幅作业等。 二、 营运期环境影响分析与评价 1、营运期环境空气影响分析 本项目运营期环境空气污染源为汽车尾气，主要来自燃料系统挥发和排气筒的排放，污染物有CO、NOx等。污染物的排放源强因车流量和车型比例的不同有所不同，随着距公路距离的增加，环境空气中污染物的浓度逐渐降低，高浓度区主要出现在公路两侧30m范围内。 随着汽车制造技术的不断进步和人们对环境质量要求的提高，国家将制定愈来愈严格的机动车排放标准，单车排放因子也将愈来愈低。本项目街道两侧敏感点分布较为集中，受影响较明显，但是区域地带地势开阔，周围无高大建筑物，具有良好的污染扩散条件。因此，汽车尾气排放不会对项目地大气环境造成较大的影响。 为进一步降低公路运营过程中对周边大气的影响，提出以下大气污染防治措施： （1）加强路面养护和清洁，维护良好的路况，减少扬尘和汽车尾气污染； （2）配备洒水车，由环卫部门定期对公路实施洒水；尤其在夏冬两季，气候干燥且风力较大时，应增加洒水次数以降低起尘量； （3）建议根据当地的气候和土壤特点在靠近公路两侧种植乡土物种的乔、灌木，并加强对公路沿线绿化的养护。 2、 营运期水环境影响分析 道路营运后，路面雨水径流是造成道路沿线水环境污染的主要形式，它有可能携带路面扬尘，尾气排放物及汽车漏油等污染物进入水体。但汽车尾气的排放物通过地表径流对水环境质量产生的影响极小，除非发生强暴雨，否则地面很难形成径流。因此，该道路沿线通过降雨形成的径流将落在路面上，并通过路面排水系统进入城市雨水管网，不会对沿线水体造成影响。 - 3、营运期声环境影响分析 本项目进入运营期后，对声环境的影响主要来自于公路运行车辆辐射的交通噪声。本工程沿线部分敏感点距公路较近且具有一定规模，公路运营期间的交通噪声辐射会对其造成一定的影响。随着公路流量的增长，机动车流量高峰小时的波量峰随之拉长。公路建成后的交通量预测见表26。 （1）交通噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），预测量为等效连续A声级，公路的交通噪声预测模式如下： 第i 类车等效声级的预测模式： Leq=10lg100.1Leqh大+100.1Leqh中+100.1Leqh小 式中： ---第i类车的小时等效声级，dB(A)； ---第i类车速度为Vi，水平距离为7.5m处得能量平均A声级，dB(A)； ---昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； ---从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r>7.5m预测点的噪声预测； ---第i类车的平均速度，km/h； ---计算等效声级得时间，1h； ---预测点到有限长路段两端的张角，弧度，其中； △L ---由其他因素引起的修正量，dB(A)。 （2）噪声影响预测结果 公路交通噪声预测结果见表22~23。由表可见，由于不同预测年车流量相差较大，故交通噪声预测值也有较大差异，总体上讲，公路噪声对沿线区域的声环境造成了一定程度的影响，且随着交通量的逐渐增加，运行期交通噪声的影响逐年严重。 表22 项目全线评价年交通噪声预测值（环南路） 单位：dB（A） 运营期; 时段; 计算点距路公路距离（m）. 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 200. 近期; 昼间; 71.60; 69.40; 68.03; 67.00; 66.18; 64.91; 63.92; 61.36. 夜间; 68.72; 66.52; 65.15; 64.12; 63.30; 62.02; 61.04; 58.01. 中期; 昼间; 72.74; 70.54; 69.17; 68.14; 67.32; 66.04; 65.06; 62.03. 夜间; 69.86; 67.66; 66.28; 65.26; 64.44; 63.16; 62.18; 59.15. 远期; 昼间; 73.53; 71.33; 69.93; 68.93; 68.11; 66.83; 65.85; 62.82. 夜间; 70.65; 68.45; 67.08; 66.05; 65.23; 63.95; 62.97; 59.94. 备注：工程日昼比为1.94；车型比为小型车：中型车：大型车=50:35:15。 表23 项目全线评价年交通噪声预测值（育才路） 单位：dB（A） 运营期; 时段; 计算点距路公路距离（m）. 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 200. 近期; 昼间; 66.93; 65.15; 63.89; 62.92; 62.13; 60.88; 59.91; 56.90. 夜间; 64.06; 62.28; 61.03; 60.05; 59.26; 58.01; 57.04; 54.03. 中期; 昼间; 68.08; 66.30; 65.04; 64.07; 63.28; 62.03; 61.06; 58.05. 夜间; 65.17; 63.40; 62.14; 61.17; 60.38; 59.13; 58.16; 54.15. 远期; 昼间; 68.87; 67.09; 65.84; 64.86; 64.07; 62.82; 61.85; 58.84. 夜间; 65.99; 64.21; 62.96; 61.98; 61.19; 59.94; 58.97; 54.96. 备注：工程日昼比为1.94；车型比为小型车：中型车：大型车=50:35:15。 根据城市主干道、次干道红线35±5m以内执行GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准（昼间70dB，夜间55dB），红线35±5m以外执行2类标准（昼间60dB，夜间50dB）的要求，结合交通噪声预测结果，得出以下结论： 环南路：建成运行后近期、中期以及远期距离道路35±5m处昼声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准，但是夜间近期、中期以及远期35±5m处的噪声值（65.15 dB、66.28 dB、67.08 dB）超过4a类标准（夜间55dB）要求。 育才路：建成运行后近期、中期以及远期距离道路35±5m处昼声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准，但是夜间近期、中期以及远期35±5m处的噪声值（61.03 dB、62.14 dB、62.96 dB）超过4a类标准（夜间55dB）要求。 所以项目整体投运后，昼间不会对居民生活产生造成较大影响，但是夜间会对周围居民生活造成一定影响。为了降低交通噪声对道路沿线环境敏感点的影响，可以采取以下的治理措施： （1）加强路面的维修和保养，减轻车辆行驶中的噪声和振动； （2）在穿越村庄地段设置禁鸣标志，减少噪声扰民； （3）加强道路沿线两侧绿化，建议设置吸声效果较好的高大乔木； （4）建议临路居民将临靠道路的房屋变更使用功能，如用作客厅、餐厅等，并且不作为卧室来使用，以减少夜间道路噪声影响居民正常睡眠起居。 4、营运期固废环境影响分析 运营期产生固废主要是车辆驾乘人员和行人随意抛洒的生活垃圾，为减轻此类废物对环境的影响，建议采取以下措施： （1）加强环卫宣传工作，提高人民环保意识，杜绝随意抛撒废物的不良习惯； （2）提高环卫人员的工作意识，对抛撒废物及时清理。 三、 环保投资估算表 本项目总投资17934.99万元，环境保护估算总投资为421.86万元，环保投资占总投资的2.35%，环保投资估算见表24。 表24 环境保护投资估算表 序号; 项目; 环保设施; 投资(万元). 1; 固废; 垃圾桶：环南路38个，育才路27个。 （间隔200m设置）; 5.19. 2; 绿化; 植树种草18472m2; 416.49. 总投资; --; 421.68. 四、环保验收清单 环保验收清单见表25。 表25 环保验收清单 分类; 污染环节; 环保措施; 验收标准及要求. 生态; 道路; 植树绿化; 绿化面积18472m2.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、NOx | 加强车辆管理，自然扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水 污 染 物 | 地面冲刷雨水 | COD、SS等 | 雨水管网统一收集 | 集中收集，统一排放 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 废包装袋等 | 路边设垃圾桶集中收集，送丹凤县生活垃圾处理场处理处置 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修 改单相关规定 |
| 噪 声 | 交通噪声 |  | 加强管理 | 城市主干道、次干道红线35m以内执行GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，红线35±5m以外执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废气、噪声的排放，可达到该地区所要求的环境标准。项目正常运行，对周围生态产生影响较小，在采取了合理生态恢复措施后，随着时间的推移，生态环境将有所改善。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 一、结论 1、项目概况 丹凤县江南新区路网建设项目建设内容包括一条城市主干道及一条城市次干道，城市主干道为环南路，城市次干道为育才路。项目总投资17934.99万元，其中环保投资421.86万元。环南路：北起丹江三桥，东至丹江四桥，途经龙驹街办河涧、罗家、下湾三个社区，与江滨南路连接形成江南片区环道；育才路：北起环南路，途经丹凤新建高中，在葫芦塬西侧与丹寺路线路合并，向南再次与环南路交叉。工程包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、燃气管道工程、照明工程、绿化工程及交通设施等。 环南路：设计宽度40m，全长2850m，配套建设给水、雨水、污水、燃气等市政管道及建设道路亮化、绿化等基础设施等工程。给水管道设计长度2850m，管径DN400，污水管道设计长度2850m，管径DN400，雨水管道设计长度2850m，管径DN600。 育才路：设计宽度20m，全长2000m，配套建设给水、雨水、污水、燃气等市政管道及建设道路亮化、绿化等基础设施等工程。给水管道设计长度2000m，管径DN300，污水管道设计长度2000m，管径DN30，雨水管道设计长度4000m，管径DN400。 项目建成后可以为市民打造良好的出行环境，缓解交通压力，提升市容市貌。 2、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2011年本（2013修正）》要求，本项目为第一类（鼓励类）第二十二条第3款城市公共交通建设，符合国家当前的产业政策。 3、项目规划符合性分析 根据现场调查并结合《商洛市城市总体规划（2009~2020》，项目占地属于道路用地，符合相关规划的要求。 4、环境质量现状 （1）环境空气：本项目所在区域的 空气环境现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水环境：本项目所在区域地表水环境现状满足（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 （3）声环境：根据监测结果可见，项目沿线声环境现状均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 5、环境质量分析 1）施工期 施工期污染影响主要体现在废气（扬尘和汽车尾气），废水（施工废水和生活污水），噪声（施工机械的噪声）及固体废物（建筑垃圾和生活垃圾） ①废气：施工期环境空气主要污染因素为扬尘和施工机械废气。施工产生的扬尘采取分段施工，现场围挡，定时洒水，运输通道清扫、冲洗，车辆限速行驶、苫盖防抛撒物料等措施可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、HC等，由于管线建设采用分段作业，施工和运输量相对较小，施工机械和运输车辆处在一个开放的环境，尾气扩散较快，能够满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，对周围大气环境影响较小。 ②废水：主要为施工人员生活污水，生活污水依托周边公共卫生设施处理。 ③噪声：噪声主要由施工机械、车辆产生。本项目建设施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、压路机、摊铺机等，由于管道属于线性工程，分段施工，施工噪声在短时间内会对局部声环境造成影响。经采取分段施工，限制午休和夜间施工，车辆限速和禁鸣等措施可有效减轻噪声影响。 ④固废：道路施工产生的固废主要是生活垃圾、弃土及废弃筑路材料。施工单位对开挖的道路表层和废土石方，应按当地建设或环卫部门统一规定，及时收集、清运，合理处置。对运输车辆苫盖，禁止沿路抛撒，引起二次污染。施工人员生活垃圾就近投入市区垃圾箱，分类收集后按当地环卫部门规定外运至垃圾填埋场进行填埋。 - 营运期 营运期污染影响主要体现在行驶车辆的汽车尾气和交通噪声。 废气：项目运营后产生的废气主要为行驶车辆排放的尾气，汽车尾气中主要的污染物为CO和NOX，根据分析结果可知，污染物在个敏感点的落地浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准中规定的数值。由此可知，道路建成后汽车尾气对当地环境空气的影响很小。 噪声：道路建成后运营初期，道路状况和通行能力将大大提高，道路交通量较改建前有所增加，将会明显提高交通噪声影响。随着运营期的延长和交通量的增大，交通噪声也会逐年增高。通过采取相应的治理措施，可以有效地降低交通噪声对周边环境的影响。 固废：项目营运期固体废物主要为车辆驾乘人员和行人随意抛洒的生活垃圾和来自汽车装载货物的洒落物以及汽车轮胎携带的泥沙。建议道路清洁人员应注意及时清扫，统一收集后送指定垃圾堆存点，由环卫部门统一处理处置，对周围环境影响不大。 6、环保投资 本项目环保投资421.86万元，主要用于绿化和垃圾收集桶的建设，占项目总投资2.35%。 本项目建成后，能够有效解决本区域道路通行压力及排水问题，有利于减轻区域排水管道压力，拉大城市骨架，具有显著的环境效益和社会效益。项目在施工期对水、气、声、固废及生态环境的影响和破坏，由项目主管部门、设计单位、施工单位和管道管理部门在落实有效的污染防治措施及生态保护与恢复措施后，能有效降低工程对周围环境的污染和对生态环境的损坏，并保证安全、正常运营的基础上，本项目建设从环境保护角度看是可行的。 二、建议与要求 （1）环评要求建设单位全面落实环保设施投资，确保实现“三同时”制度。 （2）加强生态保护与恢复，对施工中由于临时占地等造成的局部植被损坏，应及时恢复，保护好周围树木。 （3）加强对管线开挖、弃土方和弃渣的管理措施，控制和减少水土流失。 （4）建设单位应设置环保机构和专职人员，健全环保各项管理制度，并强化环境管理和监督，保证各项环保措施落到实处。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日