证书等级：乙     级

证书编号：第1330号

商镇老君移民安置区（八期）及核桃产品开发交易项目

环境影响报告表

- （送审版）

太原核清环境工程设计有限公司

二〇一七年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 商镇老君移民安置区（八期）及核桃产品开发交易中心项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 丹凤县建设发展有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑晓琨 |  |  | 联系人 | 赵工 |  |  |
| 通讯地址 | 商洛市丹凤县江南新城金凤凰实业3#写字楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18309141997 |  | 传真 | -- | 邮政 | 712000 |  |
| 建设地点 | 商洛市丹凤县商镇桃园社区上金盆321国道北侧 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 丹凤县发展改革局 |  |  | 备案文号 | 丹发改发[2017]209号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | 房地产开发经营（K7010） |  |  |
| 占地面积（平方米） | 38807.75 |  |  | 绿化面积（平方米） | 12166.22 |  |  |
| 总投资 （万元） | 25160 | 其中：环保投资（万元） |  | 237 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.09 |
| 评价经费（万元） | / |  |  | 预期投产日期 | 2019.9 |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 《“十三五”脱贫攻坚规划》指出：“十三五”期间组织实施好易地扶贫搬迁工程，确保搬迁群众住房安全得到保障，饮水安全、出行、用电等基本生活条件得到明显改善，迁出区生态环境得到有效治理，实现建档立卡搬迁人口搬得出、稳得住、能脱贫。《陕西省人民政府办公厅关于印发<陕西省移民（脱贫）搬迁工作实施细则>的通知》中提出：加快实施以建档立卡扶贫搬迁为主，避灾、生态及其他各类搬迁统筹推进的全省移民搬迁工作。商镇位于商洛市丹凤县城以西7.5公里，东邻龙驹寨镇，南接寺坪镇，西连棣花镇、商州区北宽坪镇，北与蔡川镇接壤。全镇下辖9个村委会、3个居委会，201个村(居)民小组，辖区总人口3万余人，总面积145平方千米。镇内村组大部分人口居住在高山、半高山上，环境恶劣，交通不便，干旱缺水，有些村组不通闭路电视，上学难、行路难、就医难、生活难成了当地群众急需解决的重大问题。为了进一步改善人民群众生产生活条件，商镇党委、政府高度重视，以精准扶贫为契机，通过实地勘察，提出丹凤县商镇老君移民安置区（八期）及核桃产品开发交易中心项目，搬迁建档立卡贫困户1024户。 由于丹凤县盛产核桃，为了实现丹凤县尽快脱贫，政府大力支持当地核桃产业。安置楼1#~5#楼的1~2F作为核桃产品交易中心，主要作为核桃产品的销售及仓储，由建设单位租赁给商户。根据建设单位提供资料，核桃交易中心只负责销售和仓储，不涉及生产等。由于引进企业的规模无法确定，本次评价只能对交易中心的污染定性分析，无法给出精确定量分析，日后引进企业，需要另行办理环保手续。 本项目已取得丹凤县发展改革局文件丹发改发[2017]209号《关于商镇老君移民搬迁安置区（八期）及核桃产品开发交易中心项目可研报告的批复》，及丹凤县国土资源局文件，丹国土预审字[2017]27号《关于商镇老君移民搬迁安置区（八期）及核桃产品开发交易中心项目用地预审的批复》，本项目用地符合规划要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，要求该项目编制环境影响报告表。2017年8月，丹凤县建设发展有限公司委托（委托书详见附件1）我公司太原核清环境工程设计有限公司对“丹凤县商镇老君移民安置区（八期）及核 桃产品开发交易中心”项目进行环境影响评价。接受委托后，我公司立即组织环评人员到现场进行实地踏勘，对厂址周围环境概况、工程情况进行了实地调查，并收集了区域环境概况背景资料等相关资料，在此基础上编制完成《丹凤镇商镇老君移民安置区(八期)及核桃产品开发交易中心环境影响评价报告表》。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：商镇老君移民安置区（八期）及核桃产品开发交易中心项目； 建设单位：丹凤县建设发展有限责任公司； 建设性质：新建； 建设地点：丹凤县商镇桃园社区312国道北侧，具体位置见附图一； 项目用地：本项目规划总用地面积38807.75m2；总建筑面积135974.89m2； 建设期限：2017~2019年； 项目总投资：2.516亿元； 项目建设历程：初步设计工期24个月，从2017年10月初开工建设，至2019年9月底全面竣工； 项目进展情况：目前该项目正在进行拆迁阶段，拆迁、场地平整工程由丹凤县商镇人民政府负责，拆迁完成后提供给建设单位“三通一整”的地，所以本次不评价拆迁期产生的污染。 - 项目地理位置及与周边外环境关系 本项目位于丹凤县商镇上金盆村312国道北侧，南侧为312国道，北侧紧邻老312国道，已不做使用，西临恒大路，东侧为上金盆村，项目地理位置优越，交通便利，具体地理坐标北纬33°42′29.8224″，东径110°16′9.8544″，地理位置详见附图一。项目四邻关系见附图二。 三、产业政策及选址合理性分析 1、产业政策 本项目属于房地产开发类，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订稿），本项目不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，属于允许类；亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列；其建设符合《陕西省企业投资项目备案暂行办法的规定》。 丹凤县发展改革局以丹凤改办发[2017]209号文同意其备案。因此，该项目符合国家当前产业政策及陕西省的有关规定。 - 选址可行性分析 本项目选址位于丹凤县商镇桃园社区上金盆312国道北侧，根据丹凤县住房和城乡建设局文件（见附件），本项目符合《丹凤县城总体规划》规划用地分类要求，项目区域为居住用地。项目周边环境条件、道路状况良好。同时取得丹国土预审字[2017]27号《关于商镇老君移民搬迁安置区（八期）及核桃产品开发交易中心项目用地预审的批复》。项目地交通便利，水、电等配套设施完善，项目地无不良地质构造，选址良好。 综上，本项目用地符合相关土地和建设规划，选址合理。 四、项目组成及建设内容 项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成；项目主要建设内容包括 安置楼、地下车库、地下人防工程、商业底楼以及其他配套设施等。项目具体工程组成及建设内容详见表1-1： 表1-1 项目建设内容一览表 工程类别; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 地上建筑; 商业底楼; 1#~5#楼，2F；; 建筑面积25031.05m2; 作为核桃产品交易中心，由建设单位租赁给商户. 安置楼; 6#~14#楼，其中6#~9#楼均为15F，10#~14#楼均为17F; 建筑面积83630.64m2; 共1024户. 辅助工程; 地下建筑; 地下车库; 建筑面积20059.62m2，停车位560个; 无地面停车位. 地下人防; 建筑面积6393.58m2; /. 地下设备间; 建筑面积860m2; 包括备用发电机、变配电室、燃气调压站、风机、给水泵、消防泵等. 公用工程 （依托工程）; 供水工程; 由市政供水管网引入; /. 排水工程; 设置雨、污分流管网、再排入化粪池; /. 供气工程; 市政天然气管网集中供给; /. 供电工程; 采用市政供电，同时，项目在地下室发电机房设置一台480KW柴油发电机作为备用电源; /. 消防工程; 消防水池以及消防泵房; /. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网（本项目设置4个单座容积为100m3的化粪池）. 废气治理; 油烟废气; 预留烟道. 地下车库汽车尾气; 机械排风系统，强制通风. 垃圾收集点恶臭; 封闭的垃圾桶、箱若干，置于绿化带附近，日产日清. 发电机燃油废气; 采用0#轻柴油，并设置排烟竖井. 噪声治理; 采取吸声、隔音、减震、加强管理等综合措施. 固体废物处理处置; 生活垃圾; 集中收集后按当地环卫部门规定外运处置. 污泥; 定期清掏、外运处置. 包装废物; 资源化利用，无法利用的集中收集后按当地环卫部门规定外运处置. 绿化; 绿化率31.35%，绿化面积约为12166.22 m2. 说明：小区入住总户数为1024户。 根据建设单位提供资料，商业底楼主要为核桃及副产品交易中心，本项目只负责建设，不涉及生产，后期主要为核桃产品的销售及仓储，由建设单位租赁给商户，运营后须另行办理有关环保手续，并经当地环保行政主管部门审批后，方可正式开业。 1#楼为6#、7#楼的底楼，2#楼为8#、9#楼的底楼，3#楼为10#、11#楼的底楼，4#楼为12#、13#楼的底楼，5#楼为14#楼的底楼；1#~5#楼均为2F。 项目主要技术指标详见表1-2： 表1-2 项目技术指标一览表 序号; 指标名; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 38807.75. 2; 总建筑面积; m2; 135974.89. 3; 其中; 地上建筑面积; m2; 108661.69. 住宅建筑面积; m2; 83630.64. 商业建筑面积; m2; 25031.05. 地下建筑面积; m2; 27313.20. 5; 容积率; %; 2.80. 6; 总建筑密度; %; 34.59. 7; 绿地率; %; 31.35. 8; 总户数; 户; 1024. 9; 地下停车位; 辆; 560. 五、总图布置 本项目占地面积38807.75m2，总体规划总建筑面积135974.89m2，地上建筑面积108661.69m2，其中住宅建筑面积83630.64m2，商业底楼建筑面积25031.05m2，地下建筑面积27313.20m2。 ① 在本项目住宅楼地下布设一层停车位； ② 人车分流，区块分别规划布置人行和车行出入口。 ③ 此外，在区块内布置地下停车场，并将备用发电机、车库风机、消防水池、给水泵房等配套辅助设施设置在地下设备间内。 ④项目地南边目前为空地，将来预计开发成核桃副产品加工产业园，另行做环评。北边为老312国道，目前只作为村内拉运，车流量很少，东西两侧均为村落。 ⑤住宅楼之间合理布置绿化带，绿化率达31.35%，拟建项目住宅楼、商业楼、绿地景观等布置合理，服务功能完善，整体布局和谐统一。小区内部道路进行统一设计、布局，各组团通过社区道路相连，交通方便，出行通畅。 项目总平面布置详见图附图六。 三、公用工程 1、给排水系统 ⑴ 给水 该项目投入运营后，供水来自丹凤县市政供水管网。 本项目主要用水内容包括居民生活用水、交易区人员生活用水、绿化及公共建筑设施用水等，用水量总计469.29m3/d（171.291×103t/a）。 根据现场踏勘，项目周边给水管网已建设完成，可满足本项目供水要求。 ⑵ 排水 排水实施雨污分流制。建筑内部的生活污水经室内管道收集由化粪池处理后排入市政污水管道。再排入商镇污水处理厂。 根据现场踏勘，项目所在地周边属于建成区域，周边排水管网已建成完成，可满足项目排水要求。 ⑶ 中水回用 根据陕西省环境保护厅和陕西省住房和城市建设厅联合发布的《关于加快居民小区和工业园区污水处理设施建设的实施意见》（陕建发【2012】173号），从2012年6月起，建筑面积2万平方米以上的公寓、高层住宅，须同步规划建设污水处理设施及中水回用设施。本项目建筑面积为135974.89㎡，应该同步建设污水处理设施。在房地产建设过程中，预留中水回用接口，待城市中水回用系统建成之后，可将城市中水接入项目区，用于绿化、清洁及冲厕等，不再使用新鲜水。因此，本环评建议项目区内敷设再生水管网并预留市政接口，配套建设再生水回用系统，待城市中水回用系统接至项目区后直接接通回用。 2、电气设计 本项目供电由丹凤县市政供电，用电负荷以住宅的照明用电为主，为三类负荷，地下车库设事故照明，电梯、生活水泵等为二类负荷；消防水泵、地下车库防、排烟用电和疏散照明等为一类负荷，本项目区块内在地下设备间设置一座10KV配电房，四座10KV/0.4KV箱式公用变和四座室内专用变。10KV线路由周边道路10KV电缆沟接至10KV小区箱式公用变和室内专用变。 同时，项目在地下室设备间设置一台480KW柴油发电机作为备用电源。为确保部分二类负荷在市电停电以及一类负荷在发生火灾时不间断供电。 3、供暖与制冷 ⑴供暖 本项目位于陕南不设集中供暖，用户可自行安装天然气壁挂炉或空调方式取暖。 ⑵ 制冷 住宅、各商铺以及办公区域均采用分体式空调制冷，由用户根据需要自行安装。 4、通风排烟系统 地下车库废气采用强制机械抽风后经竖井排出。油烟废气经抽油烟机抽出后由排烟道引至楼顶高空排放。 - 供气 本项目建成后天然气由丹凤县天然气公司供给，接入天然气经调压站减压后低压供应。燃气设计方案由天然气公司或专业设计单位负责设计。 6、绿化景观设计 凡是人流经常活动的空间，行人入口、入口广场、小区各花园节点的景观内绿化设计，均通过多层次的景观设计形成丰富的、有创意的绿化空间，绿地与步行紧密结合，成为景观及交往休憩的场所。小区内各组图都有独立的景观体系，各组团通过不同样式的铺地连接后形成完整的小区景观，注重文化展示与景观的结合 ，达到自然生态与人文生态的融合，小区绿化率达31.35%，绿化面积约为12166.22平方米。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现场勘察，本项目有关的原有污染主要为现有场地内存在的21户居民（98人）的产生的餐饮油烟、生活污水及生活垃圾等。目前场地内除3户居民的废旧居民楼，其余均已拆除，拆迁工程均由商镇人民政府负责。与本项目有关的原有污染物情况简述如下： - 废气：原村民做饭能源方式主要为液化气、电磁炉等，废气主要来自厨房的油烟废气，经各家抽排风机抽出后排放。由于产生量较少，对周围环境影响较小。 - 废水：废水主要是村民的生活废水，产生量总计为7.84t/a，现状各户生活污水排入化粪池后拉运肥田，不外排，对周围地表水环境影响较小。 - 噪声：主要是周边道路的交通噪声，约50~70分贝，现状监测，区域声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类功能区限值标准。 （4）固废：主要为之前村民产生的生活垃圾，产生量总计为78.4kg/d，集中收集至垃圾收集站，再由环卫部门处置，对周围环境影响较小。 由以上分析可知，场地现有污染主要为生活污染源，由于产生量较小，对周围环境影响较小，随着拆迁的实施，现有污染将随之消失，不会产生“三废”遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、) - 地理位置 丹凤县位于陕西省东南部，秦岭东段南麓，因县城襟带丹江、背依凤冠山而得名。处于北纬33°21′32″至33°57′4″、东经110°7′49″至110°49′33″之间，东西长62.1km，南北宽65.5 km，总面积2438 km2，县城距省会西安160 km，“312”国道、西合铁路和沪陕高速公路横穿全县。 地势西北较高，东南偏低，河谷相间，呈“掌”状地貌，是一个“九山半水半分田” 的土石山区县。全县森林覆盖率70%，是省会西安的“后花园”。 项目选址于陕西省商洛市丹凤县商镇上金盆312国道北侧，该项目北临312国道、东临恒大路、南临老312国道，具体地理坐标为北纬33°42′29.8224″，东径110°16′9.8544″，项目具体位置见附图一。 2、地形地貌 丹凤地处秦岭纬向构造体系北亚带东段，涉及的主要构造体系是纬向系、祈吕系与新华夏系。纬向系是主要的基本性构造，祁(连)、吕(梁)、贺(兰)山字形构造前弧东翼从丹凤西北边缘掠过，新华夏系第三隆起带叠加复合其上，表现微弱。按传统观点，属华北淮地台南缘，秦祁地槽的东秦岭褶皱系。按板块学说观点，丹凤处于板块合缝线地带。这种特定的构造部位与构造背景,决定了丹凤境内多体系、多期次、构造形迹纵横交错的复杂地貌。 3、气候、气象 丹凤县属北亚热带向暖温带过度的季风性半湿润山地气候区，年日照时间2056小时，平均气温13.8℃，降雨量687.4mm，无霜期217天。冬无严寒，夏无酷暑，主导风向为西北风。 - 区域水系 丹凤县共有大小沟道6.28万条。平均每平方公里26条，成羽毛状、树枝型分布，山密、川疏，北长南短，谷陕交替，比降较大。其中流域面积3km2以上的河流257条；5 km2以上的179条，10 km2以上的78条；50 km2以上的14条；100 km2以上的8条；河道总长度5771 km。以蟒岭为分水岭，北麓、南、北炉道河与吊蓬河为黄河水系南洛河的支流，流域面积90.8 km2，占全县总土地面积的3.8%。其余丹江、武关、银花、老君等其他大小河流,均为长江水系汉江支流,流域面积2313.76 km2，占全县总土地面积的96.2%。 丹江又称丹渊、赤水、粉青江。为汉江最长支流，亦是县境最大的干流河道。常流量为24.5m3/s，最大洪峰流量为3440 m3/s (1921年)，1958年洪峰流量为1760 m3/s，最小流量为0.039 m3/s (1962年)，多年平均总径流量为13.5亿m3。年平均输沙量253万吨，最高年份为766万吨(1958年)，经过治山治水,近年明显下降。长期以来，由于两岸植被破坏，水土流失加剧，导致河床日益增高，河面逐渐变宽，河水变浅。 5、植被、生物多样性 项目所在地为商洛丹凤县商镇，场内目前主要为杂草及未拆迁的废旧居民楼；周边区域由于人为长期活动干扰，自然植被退化，周边多为人工栽培（农田）植被；动物多为家养动物，无国家或地方规定的保护性动植物。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 本项目选址于丹凤县商镇312国道以北、恒大路以东、水渠路以西、老312国道以南，为了了解项目所在区域的环境质量现状，本项目大气环境质量现状引用陕西阔成检测服务有限公司于2016年5月18日~24日对《丹凤祥瑞物联商贸城市广场建设项目环境影响报告表》中监测数据。本项目地表水质量现状引用陕西阔成检测服务有限公司于2016年5月18日~20日对《丹凤祥瑞物联商贸城市广场建设项目环境影响报告表》中监测数据。所引用项目基本情况及相对位置见表3-1. 表3-1 所引用的项目基本情况及相对位置 项目名称; 与本项目地理方位和距离; 监测单位名称; 环境现状监测时间. 丹凤祥瑞物联商贸城市广场建设项目; SE，0.3km; 陕西阔成检测服务有限公司; 空气环境; 2016年5月18日~24日. 地表水环境; 2016年5月18日~20日. 1、大气环境质量状况 ⑴ 监测点位 所引用的环境空气质量现状监测点位与本项目相对地理方位及距离详见表3-2 表3-2 各监测点相对方位及距离一览表 点位代号; 监测点; 相对本项目地方位及距离; 方位. G1; 桃园; NW，0.360km; 上风向. G2; 刘家塬; SE，1.165km; 下风向. ⑵监测项目：监测项目为PM10、SO2、NO2。 ⑶监测时间及频率： 2016年5月18日~24日；监测一期，连续七天。 ⑷监测及评价结果： 利用单因子指数法和所选评价标准对各污染物监测期间的浓度进行评价，监测及评价结果详见表3-3： 表3-3 环境空气质量现状监测及评价结果一览表 ug/m3 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10. 日均浓度 范围; 小时浓度 范围; 日均浓度 范围; 小时浓度 范围; 日均浓度 范围. G1 桃园; 浓度范围; 19～35; 14～51; 35～49; 27～64; 132～149. 标准值; 150; 500; 80; 200; 150. 标准指数范围; 0.13～0.23; 0.028～0.1; 0.44～0.61; 0.14～0.32; 0.88～0.99. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. G2 刘家塬; 浓度范围; 19～40; 16～56; 28～50; 26～74; 136～149. 标准值; 150; 500; 80; 200; 150. 标准指数范围; 0.13～0.27; 0.032～0.112; 0.35～0.625; 0.13～0.37; 0.91～0.99. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 由表3-2可以看出，SO2、NO2以及PM10三项监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，表明区域环境空气质量现状良好。 - 声环境质量现状 本项目委托陕西中测检测科技有限公司对声环境进行监测，监测时间为2017年8月30号昼间、夜间各一次。 - 监测点位：共计4个点，监测点位详见表3-4：布点示意图详见附图五： 表3-4 环境噪声现状监测布点一览表 监测项目; 测点代号; 位置; 备注. 区域噪声; N1; 本项目北面，厂界外1m; 环境噪声现状. N2; 本项目东面，厂界外1m. N3; 本项目南面，厂界外1m. N4; 本项目西面，厂界外1m. - 监测项目：等效连续A声级； - 监测时间及频次：监测一天，昼间、夜间各1次，每次监测不少于20分钟。 - 监测结果及评价：见表3-5 表3-5 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 监测项目; 编号; 昼间噪声; 夜间噪声; 执行标准; 达标情况. 边界噪声; N1; 53.9; 46.7; 60/50; 达标. N2; 50.8; 42.9; 60/50; 达标. N3; 52.6; 45.2; 60/50; 达标. N4; 51.8; 44.6; 60/50; 达标. 注：天气情况：昼间：晴，风速1.7m/s；夜间：晴，风速1.9m/s。 根据表3-5可知，项目所在区域东、南、西、北各场界及敏感点各昼夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类功能区限值标准，表明区域声环境现状较好。 - 地表水环境质量现状 所引用的地表水环境监测断面详见表3-6 - 监测项目 pH、COD 、BOD5 、氨氮、石油类共五项。 - 监测断面 监测断面：丹江，详见下表3-6 表3-6 地表水监测布点 监测项目; 测点代号; 方位; 距离; 监测点位说明. 地表水; W1断面; 商镇污水处理厂上游; 318m; 清洁对照断面. W2断面; 商镇污水处理厂下游; 1000m; 削减断面. - 监测时间及频数 监测时间为：2016年5月18日至5月20日 - 监测结果及评价结果 监测结果及评价详见表3-7 表3-7 地表水环境监测结果一览表 mg/L 采样点; 项目; 浓度范围; 标准值; 最大超标倍数; 评价结果. 商镇污水处理厂入丹江上游318m; pH; 7.86～7.97; 6～9; 0; 达标. COD; 22～24; 15; 0.6; 超标. BOD; 7.8～8.0; 3; 1.7; 超标. NH3-N; 0.533～0.562; 0.5; 0.24; 超标. 石油类; 0.04ND; 0.05; 0; 达标. 商镇污水处理厂入丹江下游1000m; pH; 7.82～7.92; 6～9; 0; 达标. COD; 22～23; 15; 0.53; 超标. BOD5; 7.0～7.9; 3; 1.63; 超标. NH3-N; 0.486～0.510; 0.5; 0.02; 超标. 石油类; 0.04ND; 0.05; 0; 达标. 从表8可知，商镇污水处理厂排污口入丹江上游318m至下游1000m断面，pH、石油类、指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求，COD、BOD5、NH3-N略有超标。原因可能与沿河生活污水没有很好的收集，污水渗漏导致水质污染有关。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》界定中的特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区、经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。其他保护目标与该项目相对位置表见表3-7； - 环境保护目标 本项目主要保护目标详见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离; 规模（人）; 保护级别. 空气环境; 桃园村; N; 紧邻; 250; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 金盆村; E; 紧邻; 300. 商镇镇; NW; 650m; 750. 声环境; 桃园村; N; 紧邻; 250; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类区标准。. 金盆村; E; 紧邻; 300. 水环境; 丹江; S; 715m; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）Ⅱ类. - 污染控制目标 （1）施工期 ①在环境管理体系指导下，对施工活动和施工现场布局精心安排和设计，减小施工对周围环境的影响。 ②施工扬尘以预防为主，以不对周围环境及敏感点造成不利影响为控制目标。 ③建筑垃圾及生活垃圾应及时清运，以免带来扬尘、环境卫生等二次污染。 ④采取水土保持措施控制施工期水土流失，避免水土流失对环境造成不良影响。 ⑤建筑材料选择再生材料和绿色环保型建材，建筑装饰涂料等选用环保型产品，使室内空气达到室内空气质量标准。 （2）运营期 ①项目产生的污水经过化粪池处理后进行商镇污水处理厂处理后外排入丹江。同时废水收集管道、处理池必须采取防渗措施，定期检查小区地坪破裂情况及污水管线的密封性，杜绝污水渗漏。 ②控制大气污染物的排放量，使评价范围内环境空气质量控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准内。 ③严格控制噪声源，保护区域声环境达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类区标准，项目靠近312国道一侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 ④固体废物及危险废物妥善处理与处置，以防治二次污染。

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）评价区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类功能区限值标准。 （3）评价区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放 标准 | （1）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放浓度监控限值，餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。施工期扬尘执行陕西省地方环境保护标准《施工场界扬尘排放限值》。 （2）废水排放达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GJ343-2015）B等级标准；方可排入城镇官网，进入商镇污水处理厂。 （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中的排放标准，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中2类和4类标准。 （4）固体废弃物执行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单的有关规定。 |
| 总量控制指 标 | 本项目建成运营后，由于使用清洁能源，SO2，NOX，产生量很少不做总量建议。排放废水为小区的各种生活污水，生活污水经化粪池预处理后排放至市政管网，进入商镇污水处理厂处理后达标排放。COD、氨氮总量由污水处理厂调剂，项目不设总量控制，纳入污水处理厂总量。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节简述： 本项目属于房地产开发项目，主要建设内容为5栋2层的商业裙楼、4栋15层的住宅楼、5栋17层的住宅楼及其他公共配套设施等，主要建设面积为135974.89m2。 项目建设及运营过程主要污染影响时段表现在施工期和运营期，基本工序及污染工艺流程，如图5-1、5-2所示。 噪声、扬尘、固体废弃物 噪声、装修废气 地基开挖(完成) 主体施工 设备安装 工程验收 装饰工程 投入运行 施工废水、建筑垃圾、生活垃圾等 图5-1施工期工艺流程及产污环节图 图5-2 运营期工艺流程及产污环节图

二、主要污染工序 施工期及运营期污染因素详见表5-1： 表5-1 施工期及运营期污染因素一览表 主要污染源; 来源; 污染物名称; 排放方式. 施工期; 废水; 施工废水; 建筑施工; SS; 间断. 生活污水; 施工人员; COD、SS、BOD5; 间断. 废气; 扬尘; 土地平整、建筑施工、建材堆放及运输; TSP; 无组织. 尾气; 施工机械、运输车辆; NOx、CO等; 无组织. 装修废气; 装修过程; TVOC、二甲苯、甲醛等; 无组织. 噪声; 施工设备和运输汽车; 等效A声级; 间断. 固体 废物; 建筑垃圾; 建筑施工; 碎砖、废沙石等; --. 建筑土方; 施工弃土; 弃土; --. 运营期; 废水; 生活污水; 居民、办公、商铺生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮; 间断. 废气; 油烟; 住宅厨房; 油烟; 无组织. 汽车尾气; 地下车库; NOx、CO、THC等; 无组织. 发电机燃油废气; 地下设备间; NOx; 间断. 恶臭; 垃圾收集点; 氨、硫化氢; 无组织. 噪声; 社会生活噪声; 区域来往人员; 等效A声级; 间断. 设备噪声; 水泵、车库通风机、发电机等设备; 间断. 交通噪声; 进出区块的汽车; 间断. 固体废物; 生活垃圾; 居民、商业办公等场所; 纸屑、塑料袋、有机物等; --. 包装垃圾; 核桃交易中心产品包装垃圾; 包装袋、塑料等; --. 化粪池; 污泥; --. - 施工期主要污染因素 1.1废气 施工期项目对大气的污染主要是施工扬尘、汽车尾气、装修废气。 （1）施工扬尘：扬尘是施工阶段大气污染源的主要来源，主要集中在土建施工阶段。本项目施工过程中，扬尘污染主要来源于施工过程中削坡、土方开挖、基础施工和绿化建设等环节因机械作用、风力作用产生扬尘；建筑材料如商品混凝土等在其装卸、运输、堆放过程中产生扬尘污染；运输车辆往来造成的地面扬尘；建筑垃圾、弃土渣等在其堆放和清运过程中产生扬尘。 （2）机械及车辆尾气：施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物为汽油和柴油，尤其是柴油，作为动力燃料，其在燃烧不充分的情况下，会产生一定量的废气，主要污染物为NOx、CO、THC。 （3）装修废气：装修废气主要来自于装饰工程阶段使用的油漆、涂料等废气，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为甲醛、苯等。长期过量吸入甲醛可引发鼻咽癌、喉癌等多种严重疾病。苯的挥发性大，在空气中很容易扩散，人和动物吸入或皮肤接触大量苯进入体内，会引起急性和慢性苯中毒。 1.2废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 （1）施工人员生活污水：工程在施工过程中，按平均施工人数60人计，不在施工场地食宿，工地生活用水按70L/人•d计，用水量为4.2m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为3.36m3/d。施工期为24个月，则施工期产生生活污水为2419.2m3。 （2）施工废水：施工废水主要包括施工过程混凝土养护、设备及路面清洗等过程中产生的废水。项目施工废水中除含有少量的泥砂外，基本没有其他污染物。施工废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。 1.3噪声 本本项目建筑施工全过程从噪声角度出发，可分为四个阶段：土石方阶段、打桩阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。表5-2列出各种施工机械的噪声源强分布情况。 表5-2 施工机械在不同距离处的噪声源强值一览表 单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m). 土 石 方; 翻斗机; 83～89; 3. 推土机; 90; 5. 装载机; 86; 5. 挖掘机; 85; 5. 打桩阶段; 静压式打桩机; 90-100; 15. 吊车; 73; 15. 工程钻机; 63; 15. 移动式空压机; 92; 3. 平地机; 86; 15. 结构 施工; 振捣棒; 100; 1. 吊车; 73; 15. 电锯; 103; 1. 装 修 安 装; 升降机; 78; 1. 切割机; 88; 1. 室内; 磨光机; 100～115; 1. 锯; 105; 1. 电钻; 100～115; 1. 运输车辆; 大型载重机; 90; 1. 混凝土罐车; 80～85; 1. 1.4固废 施工期的固体废弃物主要包括建筑垃圾、废弃包装材料和生活垃圾和施工弃土。 - 建筑垃圾：项目建筑垃圾主要为施工过程产生的建筑碎片、碎砖头、废混凝土、石子、泥土、钢筋、混合材料等，根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2，以30kg/m2计算，项目建筑面积为135974.89m2，本项目共产生建筑垃圾4079.2t。 - 废弃包装材料：施工期产生的废弃包装材料约1.1t，包括废边角料、包装袋以及后期装修垃圾中含有的废油漆、有机溶剂包装桶、装修材料的边脚废料等。 - 生活垃圾：施工期施工人员约60人，工地生活垃圾按0.8kg/人•d计，产生量约为48kg/d，施工期按24个月计共720天，生活垃圾产生量为34.56t。 - 施工弃土：施工期由于建设地下建筑，会产生施工弃土，产生量约为13.5万m3 ,弃土拉运至丹凤县规定的弃土场。 2、运营期主要污染因素 2.1废气 项目营运期产生的大气污染物主要为地下停车场汽车尾气、安置楼的油烟废气、天然气燃烧废气、备用发电机燃油废气和垃圾收集点恶臭。 2.1.1停车场汽车尾气 本项目共设置560个停车位，全部设置在地下，地面无停车位，本评价仅考虑地下车库汽车排放的尾气，尾气中的污染物主要为CO、THC、NOX等。 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。一般住户家庭用车基本为小型车，参照《环境保护实用数据手册》并类比同类型的住房项目对机动车尾气消耗燃料的大气污染物排放系数，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5-3。 表5-3 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数一览表（g/L） 污染物; CO; THC; NOx. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 18.3. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离以80m计，汽车从出入口到泊位的运行时间约为58s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为2min。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.2L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=D·T·Ci 式中： D–单车发动机工作状态排气量（m3/min），取0.419m3/min； T–发动机工作时间（min），为2min； Ci–各种尾气污染物平均浓度（mg/m3），CO 27850 mg/m3，THC 1193 mg/m3，NOx 135 mg/m3； 由上式计算可知每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、THC、NOX的量分别为31.19g、1.34g、0.15g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关，本项目每天进出车库高峰时间约2小时，平均每小时进出车辆数按停车泊位数60%计算，一般时间平均每小时进出车辆数按停车泊位数5%计算，深夜11点到凌晨5点基本上没有车辆进出，故每天进出车库时间为18小时。则地下车库汽车尾气污染物排放量列于表5-4。 表5-4 地下车库汽车尾气排放量计算结果一览表 名称; 进出车数（个/d）; 排放量 (kg/d); 排放量 (t/a). CO; 1120; 31.19; 11.39. THC; 1.34; 0.49. NOx; 0.15; 0.06. 2.1.2厨房油烟废气 本项目产生的油烟废气主要来自小区居民厨房的油烟。 据类比调查，500g菜油在220±5℃状况下，距离油锅12厘米处的油雾浓度列于表5-5： 表5-5 居民厨房油烟排放浓度测试结果一览表 单位：mg/m3 样品号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 平均. 油烟浓度; 5.07; 5.29; 4.36; 3.93; 4.64; 4.78; 4.71. 由表5-5可见，一般家庭厨房单灶产生的油烟浓度约为3.93～5.29 mg/m3，平均为4.71mg/m3。 本项目保障房小区居民3584人，食用油用量按0.06kg/人·d计，经估算，共耗油215.04kg/d，油烟产生量以总耗油量的2.83%计，则本项目产生油烟为6.08kg/d（2.22t/a）。 2.1.3 天然气燃烧废气 厨房天然气燃烧废气主要为NO2、SO2、烟尘，本项目天然气燃烧废气来源于安置楼。本项目安置楼厨房燃料使用城市管道天然气，根据《环境保护实用数据手册》资料和丹凤县目前的生活水平，生活用气量按照每户75L/h计算，日用气时间按3h计，保障房小区共1024户，则居民天然气量约为230.4m3/d，即84096m3/a。天然气燃烧后产生废气为NOx、SO2、PM10。类比《社会区域类环境影响评价》中的数据，NOx、SO2、PM10的产生量为1.76g/m3、0.18g/m3、0.14g/m3，则本项目运营后天然气燃烧废气中NOx、SO2、PM10的年排放量为0.148t/a、0.015t/a、0.012t/a。排放量较少，对环境影响较小。 2.1.4垃圾收集点恶臭 城市垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量较难确定。据资料调查，预测拟建项目垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪类物质，其属于无组织排放。本项目在道路每隔50m设置垃圾箱。每天集中收集，垃圾收集点收集的垃圾如果不及时清运，不仅会产生恶臭气体，在夏季还容易兹生蚊蝇，影响周围环境。 2.1.5备用发电机燃油废气 当市电发生故障时，为保证消防负荷的供电，在地下室发电机房设置1台480KW柴油发电机，燃用轻柴油，油的热值取42900kJ/kg，比重取0.81kg/L，含硫率取0.2%，耗油量按210g/kw•h计，燃油烟气中的主要污染物为NOx，采用《环境统计手册》公式进行估算： Vy=1.11QLy4182+1.0161（α−1）Vo Vyt=B⋅Vy GNOx=1.63B（β⋅n+10−6VyCNOX） Vy-烟气量(kJ/kg)； Vo-理论空气量(kJ/kg)； QLy-燃料应用基的低位发热值(kJ/kg)； α-过剩空气系数，取1.7； Vyt-烟气总量（m3/h）； B-燃油耗量(kg)； GNOx-二氧化氮排放量(kg)； β-燃料氮向燃料型NO的转变率（％），取35％； n-柴油中氮的含量(%)，取0.02％； CNOx-燃烧时生成的温度型NO的浓度，通常取93.8mg/m3。 项目总体建成后，柴油发电机组燃油废气排放情况见表7-8： 表7-8 柴油发电机组燃油烟气排放情况一览表 项目; 一台480KW柴油发电机组燃油烟气排放情况. 耗油量（kg/h）; 100.8. 烟气量（Nm3/h）; 2260. 排放情况; NOx：0.36kg/h（1.71g/kwh）. 对照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国I、II阶段）》（GB20891-2014）表2标准，本项目所使用的柴油发电机组排放的燃油烟气达到标准要求。 项目所在地供电比较正常，备用发电机启用次数较少，按每季度运行一次，每次45分钟计算，则柴油发电机年耗油量302.4kg；年排放烟气量6680m3/a，NOx量为1.08kg/a。 2.2废水 项目用水由规划的市政供水管网供给，用水项目主要为居民住宅、核桃交易中心等场所所需的生活用水及绿化用水，新鲜水用量总计469.29m3/d（171291m3/a）。 根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)的用水指标及《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943—2014）的有关规定，项目具体用水情况详见表5-6。 表5-6 项目用水量和排水量统计一览表 用水项目; 数量; 用水定额; 用水量 （m3/d）; 年用水量（m3/a）; 污水产生量（m3/d）; 备注. 生活用水; 安置楼; 3584人; 80L/人·d; 286.72; 104652.8; 229.376; 排污系数取0.8. 交易中心; 25031.05m2; 5L/（m2/d）; 125.15; 45681.66; 100.12. 绿化用水; 12166.22m2; 2L/（m2·次） （一年100次）; 6.67; 2433.24; 0; 全部损耗. 道路洒水（含地面停车场）; 11805.69 m2; 2.5L/（m2·次）（一年100天）; 8.08; 2951.42; 0; 全部损耗. 未预见用水; 以总用水量的10%; 总用水量426.72m2; 42.67; 15571.91; 0; 全部损耗. 合计; 469.29; 171291.04; 329.5. 建设项目水平衡图见图5-2。 图5-2 项目水平衡图 2.3 固体废物 项目营运期固体废物主要为安置楼的生活垃圾、化粪池污泥以及交易中心管理人员生活垃圾、包装废物等。 2.3.1生活垃圾 项目运营期产生的生活垃圾主要来源于安置楼的生活垃圾。生活垃圾主要包括废纸、腐烂蔬果、塑料包装袋、玻璃、废布料等，种类较为繁多。根据项目区规模预计，保障房3584人，生活垃圾产生量按照0.8 kg/人·d计算，故此部分生活垃圾产生量为1046.5t/a。 2.3.2化粪池污泥 项目产生污水进入化粪池预处理，处理后的污水通过市政污水管网进入商镇污水处理厂处理。化粪池在厌氧消化处理后将产生一定量污泥。根据处理污水规模预计，化粪池年产生污泥量约为31t/a。 2.3.3核桃交易中心 底楼商铺为核桃产品交易中心，本项目只负责建设，不涉及生产，后期由建设单位租赁给商户，主要作为核桃产品销售的商铺出租及核桃产品仓储，商铺面积为25031.05m2。后期交易中心交易商户、往来客户将产生生活垃圾；以及交易过程产生包装箱、塑料袋等包装废物。本评价要求对废包装材料尽可能的资源化利用，不能利用的交环卫部门集中清运处置，具体情况由后期招商引进的企业环评进行估算评价。 2.4 噪声源 项目营运期噪声主要为社会生活噪声、设备噪声、物流噪声和交通噪声。 2.4.1社会生活噪声 项目建成后，区域往来人员大量增加，将产生各种社会生活噪声。其中居民生活噪声大多不超过65dB(A)，通过楼板、墙壁及门窗隔声后基本可消除其影响。 2.4.2设备噪声 项目配套的设备噪声源主要为备用发电机、加压水泵、地下车库风机等，噪声源强介于75～100dB（A）之间。项目配套的主要设备及噪声级见表5-7。 表5-7 项目主要设备和噪声级 序号; 噪声源; LAeq(dB); 位置; 声源性质; 场界噪声增加值. 1; 加压水泵; 70~80; 地下设备间; 持续性噪声; ＜1dB. 2; 柴油发电机; 95~100; 地下设备间; 持续性噪声; ＜1dB. 3; 地下车库风机; 80~90; 地下车库; 持续性噪声; ＜1dB. 4; 燃气调压站; 75~80; 地下设备间; 持续性噪声; ＜1dB. 2.4.3汽车噪声 汽车噪声主要来自于汽车进出地下停车场产生的噪声。汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。汽车在进出停车场时需减速行驶，其源强一般在60～85dB(A)。汽车噪声的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显。白天车辆出入较多，特别是上下班时间噪声源强较大，也有较大波动，其它时段源强较小。 2.4.4物流噪声 后期核桃交易中心，会产生一定的物流噪声，主要来自货物的拉运过程中货车的噪声、源强一般在60～85dB(A)。评价要求小区内应加强进出车辆管理，禁止在夜间运输，减轻对小区内居民的影响；同时区内应修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声；对于进出厂区的车辆，应严格规定其不得鸣笛、限制其行驶速度并按规定停放车辆。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 |  | 每天洒水4～5次进行抑尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围 |  |  |  |  |
|  |  | 施工机械尾气、装修废气 |  | / |  | 少量 | / | 少量 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO | 27850mg/m3 |  | 11.39t/a | 27850mg/m3 | 11.39t/a |
|  |  |  | THC | 1193mg/m3 |  | 0.49/a | 1193mg/m3 | 0.49 t/a |
|  |  |  | NOx | 135mg/m3 |  | 0.06t/a | 135mg/m3 | 0.06t/a |
|  |  | 圾收集点恶臭 | 氨、硫化氢和甲硫醇 | 少量 |  |  | 少量 |  |
|  |  | 居民厨房废气 | 油烟 | 2.22kg/a |  |  | 2.22kg/a |  |
|  |  | 天然气燃烧废气 | NOx | 0.148t/a |  |  | 0.148t/a |  |
|  |  |  | SO2 | 0.015t/a |  |  | 0.015t/a |  |
|  |  |  | PM10 | 0.012t/a |  |  | 0.012t/a |  |
|  |  | 发电机燃油废气 | NOx | 1.08kg/a |  |  | 1.08kg/a |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水、施工废水 | COD、SS | 施工废水沉淀处理后洒水抑尘；生活污水依托已建成的厕所 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 生活污水（329.5m3/d,120267m3/a) | COD | 400mg/L | 48.10t/a |  | 340mg/L | 40.89t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 3.0t/a |  | 25mg/L | 3.0t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 26.45t/a |  | 176mg/L | 21.16t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 30.06t/a |  | 150mg/L | 18.04t/a |
| 固废 | 施工期 | 施工垃圾 | 废弃的包装材料、包装桶等 | 1.1 t/a |  |  | 分类收集交供应厂家回收利用 |  |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 4079.2 t/a |  |  | 部分回填，其余交由垃圾消纳场处置 |  |
|  |  | 施工弃土 | 弃土 | 13.5万m3 |  |  | 拉运至弃土场 |  |
|  | 运营期 | 安置楼和交易中心管理人员生活垃圾 | 纸屑、果皮及其它有机物等 | 1046.5t/a |  |  | 按当地环卫部门规定收集外运处置 |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 有机质 | 31t/a |  |  | 定期清掏 |  |
|  |  | 交易中心外来人员产生垃圾 | 纸屑、果皮及其它有机物等 | / |  |  | 按当地环卫部门规定收集外运处置 |  |
|  |  | 交易中心包装垃圾 | 塑料，包装袋等 | / |  |  | 资源化利用，不能利用的按当地环卫部门规定收集外运处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 各类机械设备 | 机械噪声 | 夜间禁止施工；选用低噪声设备；采取工程及管理等措施，减轻对周围声环境的影响 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 社会生活噪声 | LAeq | ≤65dB(A) |  |  | 采取隔声、减震措施，加强管理 |  |
|  |  | 配套设施噪声 |  | 75~100dB(A) |  |  |  |  |
|  |  | 交通噪声 |  | 60~85dB(A) |  |  |  |  |
|  |  | 物流噪声 |  | 60~85dB |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目区施工可能临时导致植被破坏、土地裸露等相关生态问题，但影响强度不大。施工结束后及时对场地进行硬化或绿化，对区域城市生态系统的可持续发展具有积极作用。 本项目在运营期间对该地区的环境影响因素主要为污水和固废等，经有效处理和合理处置，不会对本区生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析 项目主要建设内容为住宅楼、办公楼、综合市场及商业裙楼，和其他配套设施等。总建筑面积为135974.89m2，施工周期为两年。在施工建设期间，各项施工活动会对周围大气、土壤、植被等造成影响，其对周围环境影响及防治措施如下： - 施工期大气环境影响分析及防治措施 1、施工扬尘影响分析 扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘，削坡产生的弃土堆放在场地也会由于风力作用悬浮于空中，影响大气环境；动力起尘，主要是建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是运输车辆行驶时产生的，约占扬尘总量的60%。而扬尘又与车速有关，在相同清洁路面车速越快扬尘量越大，在同样车速下路面越脏扬尘量越大。表7-1为一辆10t卡车，通过1km路面不同行驶速度的扬尘量。 表7-1 不同车速，相同清洁度路面的汽车扬尘 （单位：kg/km·辆） 距离(km) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.255; 0.429; 0.349; 0.722; 0.853; 1.435. 由表7-1可知，车速每增加一倍，扬尘量增加1-2倍。如果施工阶段对车辆行驶路面勤洒水（每天4~5次），可使空气中扬尘量减少70％左右，获得较好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4~5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，可有效控制施工扬尘，不会造成较大范围粉尘污染。 表7-2 施工期使用洒水车降尘试验结果一览表 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/Nm3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 为防止大风天气时，施工场地扬尘影响范围扩大，环评要求施工期采取有效的防尘措施，减轻施工扬尘对周围环境空气及保护目标的影响。结合《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》（陕政发〔2013〕54号）、《商洛市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》（商政办发﹝2017﹞13号）相关规定，环评提出的控制建设期扬尘的有效措施如下： a、在项目开工前，建设（施工）单位应向环保部门提交扬尘污染防治方案。全市所有工地全面施行湿法作业、清洗覆盖等措施。 b、施工工地达到施工现场100%围挡、设围挡置高度1.8m以上。工地渣土100%覆盖（简易绿化或喷洒扬尘抑制剂）、工地内施工道路和出入口100%硬化并保持整洁、渣土拉运100%密封运输、驶出工地车辆100%冲洗干净后方可上路。 c、出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 d、施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 e、施工场地的主要道路应铺设厚度不小于20厘米的混凝土路面，场地内其它地面应进行硬化处理。 f、建筑施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料，渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撤。 g、建筑和拆迁施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运，在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防尘措施。 h、遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1～2次，扬尘排放量可减少50～70%。 i、施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘染污现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 j、项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 k、建设单位应当在施工前向工程主管部门、环境保护行政主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 l、施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。 m、运输道路沿线为丹凤县县城区域，人流量较大，物料运输扬尘会对周围居民区及其他敏感点产生影响。为此，环评要求物料运输车辆加盖篷布，防止洒落，严禁车辆超载，经过敏感点应减速慢行，最大限度减少运输过程扬尘产生量，降低对沿线环境空气的扬尘影响。 n、其他控制措施：渣土、灰土、商品混凝土等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应在堆场四周设有围档结构，采取覆盖防尘布或防尘网，以免扬尘对周围环境造成影响。施工结束后，施工单位应当及时平整施工工地，并清除积土、堆物等，并恢复植被。 o、提升工地扬尘管控水平，减少交通和城市道路扬尘，冬防期间严格执行“禁土令”，开展工业堆场扬尘专项治理等任务，推动“抑尘”得到新拓展。 综上，由于施工扬尘粒径较大，飘移距离短，施工扬尘影响范围有限，在采取以上提出的施工扬尘防治措施后，施工扬尘对区域环境空气质量影响不大。 2、机械及车辆尾气环境影响 施工设施尾气：在施工期间，施工设备（主要以柴油为燃料）运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失，其余地区环境空气质量将维持现有水平，因此，要求保持施工场区通风，加强管理，避免设备及车辆拥堵，在此基础上。施工机械尾气对环境空气影响小。 运输车辆尾气：运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、THC等，由于施工期较短，运输车辆处在开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。 3、装修材料废气影响分析 装修材料废气因采用的材料种类不同而异，其中，如甲醛、氨等废气将在营运期仍在缓慢释放，其影响范围主要局限在室内，对室内住户有一定的影响。由于不同住户的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗数量和油漆品牌也不相同，因此，该部分废气较难定量预测分析，本评价着重提出原则性的要求及措施。 装修材料废气防治措施为：①采用优质的建筑材料，达到相应国家标准；②装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，建议采用符合环保要求的环保漆，以减少环境污染；③装修后的房间不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右；④保持室内的空气流通或选用室内空气净化器清除室内的有害气体；⑤在室内有选择地养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 二、施工期水环境的影响分析及防治 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和混凝土养护、设备及路面清洗等过程中产生的施工废水。 1、生活污水 施工人员不在厂区食宿，污水主要为洗漱废水，主要污染物质为SS，经过沉淀后用于场地洒水抑尘，不会对周边环境产生影响。 2、施工废水 施工期施工废水平均每日产生量约111.7m3/d，施工废水主要包括施工过程混凝土养护、设备及路面清洗等过程中产生的废水。评价要求因地制宜，在施工现场建设沉淀池等污水临时处理设施，对施工废水沉淀处理后作为现场洒水抑尘。该部分废水经沉淀池收集后循环使用，不外排。 在施工过程中，为了防止施工期对丹江产生影响，环评要求： ①施工废水及员工洗漱废水经过沉淀后回用，不外排； ②不得在道路、雨水管口附近堆土，建筑材料的堆放场采取防冲淋措施，减少雨水中的污染物负荷。 ③在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生； 通过加强对施工场地的管理，施工期产生的废水对丹江影响较小，随着施工期的结束，施工废水将不再产生，其对周边地表水影响也将消失。 通过采取以上措施后，施工期产生的废水不会对周边水环境产生影响。 - 施工期噪声环境影响分析及防治措施 项目施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，其中对声环境影响最大的是机械噪声。项目机械噪声源主要来自于电锯、电钻、混凝土搅拌车、振捣器等。施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0−20lgrr0 式中：Lp—距声源r处的施工噪声预测值； Lp0—距声源r0处的参考声级； 计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表7-3。 表7-3 施工机械设备不同距离处的噪声预测值一览表 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 翻斗机; 83～89; 3; 70; 55; 26; 160. 推土机; 90; 5; 70; 55; 55; 220. 装载机; 86; 5; 70; 55; 32; 178. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 22; 160. 打桩机; 90~100; 15; 70; 55; 85; 275. 平地机; 86; 15; 70; 55; 77; 178. 风镐; 98; 1; 70; 55; 28; 270. 移动空压机; 92; 3; 70; 55; 34; 225. 吊车; 73; 15; 70; 55; 22; 120. 电锯; 103; 1; 70; 55; 45; 280. 升降机; 78; 1; 70; 55; 2; 15. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 磨光机; 100～115; 1; 70; 55; 30; 60. 锯; 105; 1; 70; 55; 26; 50. 电钻; 100～115; 1; 70; 55; 30; 60. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工场界噪声限值为昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。从表7-4中的预测结果可以看出，施工场界（距离施工设备60m）昼间噪声一般能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)所规定的施工场界噪声限值；夜间超标，超标值大约在4～24dB(A)。另外，电锯、电钻、混凝土搅拌机噪声级较大，影响范围在200m左右。 项目周边200m范围之内噪声敏感点主要为北侧的桃园村和东边的下金盆村，为减少施工过程对周边声环境的影响，环评对施工期提出以下要求： ①环评规定禁止夜间施工，如根据工况要求在夜间需连续作业，必须有相关主管部门的证明，并且必须公告附近居民，协调好与周边居民之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉。 ②采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制。 ③因施工期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多种高噪声源同时进行。 ④引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生。 ⑤建设方必须采用商品混凝土，实现施工期噪声减量。 ⑥对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。 四、施工期固体废弃物对环境的影响分析及防治 项目施工期的固体废弃物主要包括建筑垃圾、废弃包装材料和施工人员生活垃圾。 1、施工建筑垃圾 经计算，施工期建筑垃圾产生量为4079.2t（项目建筑面积135974.89m2）。建筑垃圾主要成分为建筑碎片、碎砖头、废混凝土、石子、泥土、钢筋、混合材料等，绝大部分为无害物，环评要求，按当地建设部门或环卫部门规定收集外运处置，不得随意抛弃、转移和扩散，按规定处理后不会对周边环境产生较大影响。 - 施工弃土渣 项目建设地下停车场，总建筑面积135974.89m2，地下建筑面积27313.2m3。在土方开挖过程中将产生大量弃土，经核算，本项目施工期产生弃土量约为13.5万m3，环评要求将产生的弃土不得在场区长期堆放，将其拉运至专门的弃土场。拉运中需进行遮盖，不得造成二次扬尘污染。 3、废弃包装材料 施工期产生的废弃包装材料约1.1t，包括废边角料、包装袋以及后期装修垃圾中含有的废油漆、有机溶剂包装桶、装修材料的边脚废料等。环评要求，盛装油漆、颜料等的包装桶属于危险废物（HW49：其他废物；废物代码：900-041-99），根据《国家危险废物名录》（2016年），针对各住户装修产生的危险废物，收集过程不按危险废物管理；其他危险废物需集中收集后交由有危险废物处理处置资质的单位处理，严禁露天堆放，避免随雨水外溢造成水体污染事故。 4、生活垃圾 施工期施工人员不在厂区内食宿，日常施工期生活垃圾最大产生量为34.56t/a。环评要求，生活垃圾由当地环卫部门收集外运至垃圾处理厂处理与处置，不会对周围环境产生不良影响。 五、生态环境保护措施 项目区施工场地开挖可能临时导致地表水土流失、土地裸露等问题，但影响强度不大。 项目施工应采取遮盖原料堆场，开挖地表采取洒水降尘等措施，减少飘尘等对周围城市生态环境的影响。 施工结束后及时对场地进行平整、硬化及绿化，植被破坏影响能够得到一定程度的恢复，对区域城市生态系统的可持续发展具有积极作用。 运营期环境影响分析 一、运营期大气污染分析及防治措施 1、大气环境影响分析 本项目大气污染源主要为地下停车场汽车尾气、安置楼的厨房油烟废气、发电机的燃油废气、天然气燃烧废气和垃圾收集点恶臭。 1.1 地下停车场废气 根据工程分析计算可知地下停车场污染物排放情况为CO 31.19kg/d、THC1.34kg/d、NOx 0.15kg/d。按地下停车库体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量、排放速率和污染排放浓度，计算方法如下： 式中：C为污染排放浓度，mg/m3 G为污染物排放速率，kg/h Q为污染物排放量，m3/h n为地下车库的换气频率，次/h V为地下车库的换气体积，m3/次 本项目地下车库建筑面积为20059.62m2，平均层高以3.8m计，根据《汽车库建筑设计规范》，当地下车库换气频率设计为6次/h的情况下，地下停车库内汽车尾气污染物浓度见表7-4。 表7-4 换气频率为6次/h的情况下地下车库汽车尾气污染物的浓度一览表（单位：mg/m3） 泊位(个); 地下一层车库总容积（m3）; 污染物; 换气次数; 标准. 1次; 2次; 3次; 4次; 5次; 6次. 560; 76226.56; CO; 17.04; 8.52; 5.68; 4.26; 3.40; 2.84; 30. THC; 0.73; 0.37; 0.24; 0.18; 0.15; 0.12; 无. NOx; 0.08; 0.04; 0.03; 0.02; 0.016; 0.013; 10. 由上表可知，当地下车库换气频率设计为6次/h的情况下，CO、NOX所排放的浓度均较低，能够满足《工业场所有害因素职业接触极限化学有害因素》（CO标准为30.0mg/m3，NO2标准为10.0mg/m3）的要求，对周围环境空气质量影响较小。 考虑到地下停车场汽车尾气排放对排放口来往人群有负面影响，要求地下停车场排气口设计合理的排放位置及高度。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97），面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统，每个防烟分区的建筑面积不宜超过4000m2。 本项目地下车库总面积为20059.62m2，根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97），环评要求地下车库设10个排气口，其设置高度应不低于人群呼吸带（即离地面2.5m）并在人群活动较少的地方排放，同时设计合理的排气速度，使之与大气迅速混合稀释，并在排放口设置绿化隔离带。 1.2 厨房油烟废气 根据工程分析，居民产生油烟为6.08kg/d（2.22t/a），油烟经专用排烟通道引至楼顶高空排放，对周围环境影响较小。针对后续商铺引进的餐饮商户，预留烟道。 1.3 天然气燃烧废气 根据工程分析，天然气燃烧废气产生情况见表7-5。 表7-5 天然气燃烧废气产生情况表 （单位：m3/a） 序号; 产生源; 排放量. 1; 安置楼; 84096m3/a. 天然气燃烧废气主要污染因子为SO2、NO2和CO。本项目保障房小区天然气燃烧废气排放方式为间歇式，主要集中于中午和晚上就餐时间，属分散多点源。由于厨房所用天然气具有热值高、燃烧完全、污染成分很低的特点，属于清洁燃料，污染物排放量较少，所以天然气作为一种比较理想的厨房燃料而被使用。安置房的天然气燃烧废气经排烟通道从楼顶排放，其排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对环境影响小。 1.4 垃圾收集点恶臭 本项目设置沿道路每50m设置一个垃圾箱。如果不及时清运垃圾，不仅会产生恶臭气体，在夏季还容易兹生蚊蝇，影响周围环境。对此，环评要求收集点的垃圾置于绿化带附近，密封存放，防止二次污染，并对放置地面进行硬化处理，垃圾清运做到日产日清，在此基础上垃圾臭气对周围环境影响较小。 1.5发电机燃油废气 应急柴油发电机组不是常用设备，其影响是暂时性的，为最大程度减少对人群的影响，本评价建议选用的发电机设备，应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国I、II阶段）》（GB20891-2014）中相关规定的出厂要求；从发电机使用柴油品质考虑，建议使用0#轻柴油；发电机组燃油烟气同汽车尾气一样，也须集中至离地面不低于2.5m的高度，并在人群活动较少的地方排放。 - 运营期水污染分析及防治措施 1、废水排放情况 项目运营期产生废水主要为安置楼生活污水以及交易中心，产生废水量为329.5m3/d。生活污水主要为洗浴排水、冲厕污水以及餐饮废水等，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等；生活污水及其他废水一起进入化粪池进行预处理；本评价建议项目生活污水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）B等级标准后排入商镇污水处理厂。项目区水污染物产生及排放情况见表7-6。 表7-6 项目水污染物产生和处理后源强一览表 污水产生量; 产生源强; 浓度; COD; BOD5; SS; NH3-N. 120267.57m3/a; 处理前; 产生浓度mg/L; 400; 220; 250; 25. 产生量t/a; 48.10; 26.45; 30.06; 3.0. 处理后; 排放浓度mg/L; 340; 176; 150; 25. 排放量kg/d; 40.89; 21.17; 18.04; 3.0. 注：化粪池处理效率按COD 15%，BOD5 20%，SS为40%，氨氮为0%计。 2、化粪池设计 本项目污水产生量为329.5m3/d，设置4座化粪池，单座容积为100m3，化粪池水力停留时间为24h；最终以施工设计为准。经化粪池处理后排入管网，进入商镇污水处理厂。 - 污水处理厂依托可行性分析 根据《丹凤县县域工业集中区发展规划》（2013-2030年），商镇污水处理厂为商棣工业精深加工区配套的两座污水处理厂中的其中1座，位于陕西省商洛市丹凤县商镇沪陕高速商镇出口东侧（位于项目东面0.7km），总占地16.89亩（11259.9m2）。设计污水处理规模1万m3/d，设计采用CASS污水处理工艺，废水排放符合《陕西省汉丹江流域水污染防治条例》，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准要求。根据现场调查，厂区外污水管网已经铺设完成，运营期本项目排入污水处理厂的污水量为329.5m³/d（120267.53m³/a），仅占商镇污水处理厂处理能力的3.2%。且项目仅为生活污水，污染负荷较低，经化粪池预处理后能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）中的B等级标准，对污水厂的处理负荷冲击较小，不会对污水处理厂正常运行造成影响。 根据调查，商镇污水处理厂于2016年10月建成运行，本项目计划于2019年运行，因此项目污水可排入商镇污水处理厂处理，项目位于商镇污水处理厂服务范围内，污水处理厂有足够富裕的处理能力，项目区外排污水符合污水处理厂进水水质要求，且周边已配套有完善的污水收集系统。因此，污水排入商镇污水处理厂是可行的。 三、噪声污染源分析及防治措施 项目营运期噪声主要为社会生活噪声、设备噪声和汽车噪声。 1、社会生活噪声 项目建成后，区域来往人员大量增加，将产生各种社会生活噪声。其中人员生活噪声大多不超过65dB(A)，通过楼板、墙壁及门窗隔声后基本可消除其影响，对环境的影响较小。 2、设备噪声 本项目产生噪声的设备主要为加压水泵、地下车库风机，噪声源强介于65～105dB（A）之间。针对主要噪声源，环评要求工程引进低噪声设备，给水泵、车库风机等均设置于地下设备室内，同时对不同设备采取密闭隔音、吸音和消声处理措施；对有振动设备机组按照震动频率设置防振支座和减震垫，以减振降噪；风机进、出口按照操作规范安装消声器；风机、水泵进出口设可曲挠性软接头；管道穿墙应加装减震垫，管道空中架设设置减震钩固定，以防刚性振动引起的噪声。在此基础上加强对各设备间的管理，以防扰民。 经过对噪声源及其传播途径采取以上方式处理后，可将声源噪声减低20~40dB(A)左右，使场界噪声达标，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准的噪声限值，对小区内部以及外部的声环境基本不构成污染影响。 3、汽车噪声 汽车噪声主要来自于汽车进出地下停车场和地面停车场产生的噪声，其源强一般在60～85dB(A)。汽车噪声的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显。白天车辆出入较多，特别是上下班时间噪声源强较大，也有较大波动，其它时段源强较小。环评要求加强停车场进出汽车的管理，对于进出区内的车辆，应严禁鸣笛、限制行驶速度并按规定路线停放车辆，以控制汽车噪声对周围环境的影响。 4、物流噪声 后期核桃交易中心，会产生一定的物流噪声，主要来自货物的拉运过程中货车的噪声、源强一般在60～85dB(A)。评价要求小区内应加强进出车辆管理，禁止在夜间运输，减轻对小区内居民的影响；同时区内应修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声；对于进出厂区的车辆，应严格规定其不得鸣笛、限制其行驶速度并按规定停放车辆。 四、固体废物对环境的影响分析及防治 项目营运期固体废物主要为安置楼、后期交易中心管理人员产生的生活垃圾、包装垃圾、化粪池污泥。 1、生活垃圾 生活垃圾主要来源于安置楼、后期交易中心管理人员等，主要包括废包装物、塑料袋、纸屑、废塑料、果皮以及其它有机物等。经计算，运营期项目产生生活垃圾总量为1046.5t/a。生活垃圾通过安置楼及市政配套建立的垃圾桶进行收集，由环卫工人集中到项目区垃圾收集点后，统一运至城市垃圾处理厂集中处理。针对生活垃圾，评价要求应密封装置存放，并做到日产日清，按当地环卫部门规定的方式处理处置。同时要求对垃圾收集点处地面进行硬化处理，避免污染地下水或土壤环境。 2、化粪池污泥 项目污水进入化粪池预处理后会产生一定量污泥，经核算，本项目化粪池产生污泥量为31t/a。环评要求委托相关单位定期清运处置，同时，要求在拉运过程中采取遮盖、封闭方法行驶，避免污泥污染周边道路环境。 - 包装废物 后期交易中心引进企业后，会产生销售物品的包装废物，主要为纸箱、塑料袋等，评价要求分类收集，能综合利用的交物资回收部门回收利用，不能利用的委托环卫部门集中清运处置。 综上，本项目产生的固体废弃物处理处置率达100％，不会对环境产生不利影响。 五、生态环境影响分析 本项目选址主要占用废弃农田和旧村民住宅，施工期间会对植被造成一定的破坏，但破坏强度不大，项目建成以后会重新进行绿化，绿化率达到31.35%，绿化面积为12166.22m2。人为造成的植被损失可以在很大程度上得到补偿。因此本项目生态方面的破坏虽然是不可逆的，但通过后期的绿化可以弥补损失，也会使该区的环境面貌得到改善。 六、外环境对项目影响分析 项目具体位置在丹凤县商镇桃园社区上金盆312国道北侧，西侧为桃园，南侧为空地预计建设为核桃副产品加工产业园，东侧为下金盆村，312国道的交通噪声经距离和建筑物衰减后，对安置楼的影响较小。项目北侧为废弃的312国道，目前仅作为村内一些拉运使用，交通噪声非常小。项目地南侧为恒大工业产业园，产业园内项目基本都取得环评批复，环保措施齐全，对项目地影响较小。南侧空地预计建设为核桃副产品加工产业园，另行环评。 七、日照分析影响 （1）评价标准 丹凤县气候区划分为Ⅱ类，属小型城市。按照国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布的强制性国家标准《城市居住区规划设计规范》（GB50180－93），住宅建筑日照标准为：Ⅱ类气候区中需保证建筑物大寒日2小时日照。 （2）影响分析 根据，本评价引用项目设计单位国昇设计有限公司绘制的日照分析图（见附图七），日照影响分析评价如下： ①用地规划内的建筑南侧均能满足大寒日日照≥2小时的要求，北侧日照小于2小时。 ②本项目建成后，对外环境采光影响主要为项目地南侧312国道的区域不满足大寒日日照≥2小时的要求。 由于312国道南侧属于规划的恒达产业园用地区域，经现场踏勘，恒达产业园现状均为生产企业，根据国家关于日照的相关规范，生产企业不属于日照敏感建筑物，故本次日照分析不考虑南侧日照影响。 八、环保投资估算 项目总投资25160.0万元，其中环保投资237万元，占总投资额的0.9%。项目具体的环保投资见表7-7。 表7-7 本项目环境保护投资估算一览表 污染源; 环保设施; 总投资（万元）. 施工期; 废水; 施工废水; 沉淀池; 1. 生活污水; 依托沉淀池和附近公厕; /. 废气; 施工扬尘; 围挡、防尘网、洒水装置; 10. 噪声; 施工机械设备噪声; 设备基础减振; 2. 固体废物; 建筑垃圾、弃土、废包装材料及生活垃圾; 垃圾清运处置费用; 11. 小计; 24. 运营期; 废水; 生活污水; 雨、污分流管道、化粪池（100 m3 4个池）; 50. 餐饮废水; 隔油池，1m3（1座）; 1. 废气; 地下停车场汽车尾气; 通风换气装置、5根排气筒（不低于2.5m）; 7. 垃圾收集点恶臭; 垃圾密封存放，并做到日产日清; 计入固废列. 噪声; 地下车库通风机; 进出口管道加装消声器; 2. 水泵、调压站 备用发电机设备; 布置于专门的设备间，并设置基础减震措施; 10. 固体 废物; 生活垃圾; 垃圾收集清运系统; 4. 污泥; 清运系统，委托外单位定期清掏; 8. 包装废物; 收集清运系统; 1. 绿化; 绿化面积12166.22m2，绿化率31.35%; 130. 小计; 213. 合计; 237. 九、环境监理计划与环境管理要求 1、环境管理 本项目的污染物排放水平与项目区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。针对项目在不同的工作阶段，制定有关的环境管理计划见表7-9。 表7-9 环境管理工作计划表（建议） 阶 段; 环境管理主要任务内容. 建设期; 1、按照工程环保设计与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； 2、制定年度环境管理工作计划，建立建设期环保档案，确保工程建设有序进行； 3、检查施工过程环保措施和水土保持执行情况，落实各项补偿措施；. 生产期; 1、贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构和环境管理台账、制订与其相适应的管理规章制度及细则； 2、按照环境监控计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 3、加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平；. 2、环境监测计划 a.环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 b.运营期监测及管理计划 根据本项目运营期环境污染特点，应委托有环境监测资质的单位对废气进行定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表7-10。 表7-10 运营期环境监测及管理计划一览表 污染物; 环保措施名称; 监测检查项目; 监控负责单位; 监测检查频次; 监测站点. 废水; 生活污水监测; COD、NH3-N; 环境管理机构; 不定期; 总排口. 噪声; 环境噪声监测; Leq(A); 环境管理机构; 不定期; 周界. 表7-8 污染源排放清单 污染物排放; 排放因子; 产生源强; 削减量 （t/a）; 排放源强. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 废水; COD; 400; 48.10; 7.21; 340; 40.89. BOD5; 220; 26.45; 5.29; 176; 21.16. SS; 250; 30.06; 12.02; 150; 18.04. 氨氮; 25; 3.0; 0; 25; 3.0. 废气; 油烟; 4.71mg/m3; 2.22; 0; 4.71mg/m3; 2.22. 天然气燃烧废气; NOx:1.76g/m3; 0.148; 0; NOx:1.76g/m3; 0.148. SO2:0.18g/m3; 0.015; 0; SO2:0.18g/m3; 0.015. PM10:0.14g/m3; 0.012; 0; PM10:0.14g/m3; 0.012. 汽车尾气; CO:27850mg/m3; CO:11.39; 0; CO:27850mg/m3; CO:11.39. THX:1193mg/m3; THX:0.49; 0; THX:1193mg/m3; THX:0.49. NOX:135mg/m3; NOX:0.06; 0; NOX:135mg/m3; NOX:0.06. 固废; 生活垃圾; /; 1046.5; 0; /; 1046.5. 化粪池污泥; /; 31; 0; /; 31. 表7-9 环保设施清单 污染源; 设施或措施内容; 执行标准或验收监测要求. 废水; 安置楼、商业楼; 生活污水; 设置雨、污分流管道，化粪池（4座100 m3）; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）B等级标准. 废气; 地下停车场; 汽车尾气; 设置通风换气装置、11根排气筒（不低于2.5m）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 居民厨房; 油烟废气; 居民厨房：采用集中烟道；; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准. 垃圾收集点; 恶臭; 垃圾密封存放，并做到日产日清; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准. 备用发电器; 燃油废气; 采用0#轻柴油，设置排烟竖井，排烟高度大于2.5m; 落实情况. 固废; 核桃交易中心; 包装垃圾; 由环卫部门收集清运，做到日产日清; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改通知单中相关要求. 安置楼; 生活垃圾; 由环卫部门收集清运，做到日产日清. 化粪池; 污泥; 清运系统，委托外单位定期清掏. 噪声; 地下车库; 通风机; 进出口管道加装消声器; 《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 绿化; 绿化; 绿地面积12166.22m2; 绿化率 31.15%.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 施工场界临时围挡、防尘网、洒水喷淋装置 | 环境影响可以接受 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 保持通风，加强管理，避免设备及车辆拥堵 | 减轻对地下车库空气环境的影响 |
|  |  | 垃圾收集点恶臭 | 氨、硫化氢和甲硫醇 | 垃圾密封存放，并做到日产日清 | 环境影响可以接受 |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 集中烟道 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准 |
|  |  | 天然气燃烧废气 | SO2、NO2、CO | 经排烟通道在楼顶排放 | 环境影响可以接受 |
|  |  | 发电机燃油废气 | NOX | 设置排烟竖井，排放高度大于2.5m | 环境影响可以接受 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | COD、SS | 简易沉淀 | 洒水抑尘 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 临时厕所、化粪池 | 环境影响可以接受 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池（共4座，每座100m3） | 达标排放 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 弃渣、弃土 | 送至指定弃土场处置 | 妥善处置 |
|  |  |  | 废弃的包装材料、包装桶等 | 分类收集交供应厂家回收利用 |  |
|  |  |  | 施工人员生活垃圾 | 按当地环卫部门规定收集外运处置 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 果皮纸屑及其它有机物等 | 送环卫部门统一处理，无害化处置 |  |
|  |  | 污水处理污泥 | 污泥 | 定期清掏外运处置 |  |
|  |  | 包装废物 | 塑料，包装袋等 | 送环卫部门统一处理，无害化处置 |  |
| 噪声 | 施工期 |  | 机械噪声 | 选用低噪声环保设备 合理安排作业时间 | 满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－2011）标准 |
|  | 运营期 |  | 机械噪声 | 选用低噪声设备、隔声减震处理、加强平时的运营维护等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类 |
|  |  |  | 商业噪声 | 要求物业管理部门应对商业用房的经营活动进行严格管理，控制营业时间 |  |
|  |  |  | 交通噪声 | 加强管理，小区内设置限制车辆行驶速度标志牌 |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目区施工可能临时导致植被破坏、土地裸露等相关生态问题，但影响强度不大。施工结束后及时对场地进行硬化或绿化，会使场区风蚀程度比建设前有较明显的减少。当按设计实施绿化方案后，植被覆盖率也会比建设前有明显的增加，对区域城市生态系统的可持续发展具有积极作用 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 丹凤县商镇老君移民安置区（八期）及核桃产品开发交易中心项目由丹凤县建设发展有限责任公司承建，项目主要建设内容包括总建筑面积135974.89m2。其中地上建筑面积108661.69m2（住宅建筑面积83630.64m2，商业建筑面积25031.05m2，地下建筑面积27313.20m2。本项目划总用地面积38807.75m2；总建筑面积135974.89m2。项目总投资2.516亿元，其中环保投资237万元，占总投资额的0.9%。 2、产业政策相符性 本项目属于房地产开发类，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订稿），本项目不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，属于允许类；亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列；其建设符合《陕西省企业投资项目备案暂行办法的规定》。 丹凤县发展改革局以丹凤改办发[2017]209号文同意其备案。因此，该项目符合国家当前产业政策及陕西的有关规定。 3、项目选址可行性分析 本项目选址于丹凤县商镇上金盆312国道北侧，根据丹凤县住房和城乡建设局文件（见附件），本项目符合《丹凤县城总体规划》规划用地分类要求，项目区域为居住用地。项目周边环境条件、道路状况良好。交通便利，水、电等配套设施完善，项目地无不良地质构造，选址良好。综上，本项目用地符合相关土地和建设规划，选址合理。 4、环境质量现状 ⑴ 环境空气质量现状 区域环境空气质量现状监测中，SO2、NO2以及PM10三项监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，表明区域环境空气质量现状良好。 ⑵ 声环境质量现状 项目所在区域东、南、西、北各场界及敏感点各昼夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4类功能区限值标准，表明区域声环境现状较好。 - 水环境质量现状 丹凤商镇污水处理厂排污口入丹江上游318m至下游1500m断面，pH、石油类、指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求，COD、BOD5、NH3-N略有超标。超标原因可能与沿河生活污水没有很好的收集，污水渗漏导致水质污染。 5、环境影响分析结论 ⑴ 施工期环境影响分析结论 ① 废气 施工期大气污染主要来源于拆除阶段和土建施工阶段表土开挖、“三材”运输、过往运输车辆产生的施工扬尘以及施工机械、运输车辆尾气等对环境空气的影响。 在施工过程中采用湿法拆除、高围墙遮挡、场地洒水、密闭储运等抑尘措施后可最大限度的降低施工扬尘对外环境的影响；对车辆的尾气排放进行监督管理，此外选择无毒或低毒的环保产品进行装修，这些措施可减少施工期的大气污染。 施工产生的污染是短期的，它将随着施工期的结束而停止。 ② 废水 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工过程开挖和钻孔产生的泥浆水等。 施工期生产废水经沉淀后回用，生活污水依托已建成厕所并定期处理。通过采取以上措施后，施工期产生的废水不会对水环境产生影响。 ③噪声 项目施工噪声主要为施工机械产生的噪声，源强在70~90分贝，会对周边产生一定的影响。通过预测分析，项目在施工过程中，机械噪声通过合理的布置位置，以及距离衰减、建筑物隔挡，源强大大降低，不会对周边声环境产生影响。 ④固废 主要为施工建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。施工中施工人员产生的生活垃圾，在施工现场设立生活垃圾桶，统一收集，集中处置，以保持施工场地的环境清洁，按当地环卫部门规定的方式处理处置。施工建筑垃圾按当地建设部门或环卫部门规定收集外运处置； 总之：施工期产生一定量的废水、废气、噪声及建筑垃圾等环境影响问题，建设单位只要在施工期加强管理，落实各项环保措施，加快施工进度，施工过程产生的污染不会对周围环境产生明显不利的影响。 ⑵ 运营期环境影响分析结论 ①废水 项目产生的废水主要为居民住宅、办公楼、物业、核桃交易中心等场所产生的生活污水，产生量为329.5kg/d（120267.57t/a）。污水类型主要为生活污水等，污染负荷为COD 400mg/L、BOD5220mg/L、SS250mg/L、NH3-N 25mg/L。经化粪池处理后再通过市政污水管网，进入商镇污水处理厂处理后外排入丹江，不会对丹江水质产生大的影响。 ②废气 项目大气污染源主要为地下停车场产生的汽车尾气、厨房油烟废气、发电机的燃油废气以及垃圾收集点的恶臭等。 地下车 库汽车排放的尾气中的污染物主要为CO、THC、NOx等，设置通风换气系统，换气频率为每小时6次，共设6个排气口，且排气口位置应远离进气口，其设置高度应不低于人群呼吸带（即离地面2.5m）并在人群活动较少的地方排放。 发电机燃油废气污染物主要是NOX，环评要求设置排烟竖井，且排烟高度大于人群呼吸带2.5m。 垃圾密封存放，并做到日产日清；地下室臭气采用集气、抽风后经集中烟道排空，则垃圾臭气对周围环境影响较小。 ③噪声 运营期所产生的噪声主要来源于社会生活噪声、泵房水泵、调压站、车库通风机设备、柴油发电机噪声以及居民住宅的油烟机等设备噪声和停车场汽车噪声、交易中心的物流噪声。 项目区内的社会生活噪声，通过楼板、墙壁的阻隔基本上可消除其影响，商业店面内的人声喧哗、高音喇叭等，最大声级可达90dB(A)，若管理不善将扰乱附近居民的正常生活。对此，评价要求物业管理部门应对商业用房的经营活动进行严格管理，控制营业时间，防止商业噪声扰民，并加强环境宣传教育。 车库通风机等空气动力型发声设备进出口管道加装消音器的情况下传至地面对周边声环境影响较小。 对于停车场汽车噪声须加强停车场进出汽车的管理，严格规定其不得鸣笛、限制其行驶速度并按规定停放车辆，以减小汽车噪声对周围环境的影响。 对于交易中心的物流噪声，由于拉运货物货车的噪声也属于汽车噪声，有瞬时性，且拉运货物一般在白天且具有规律时段性，对安置楼居民影响不大。 ④固废 本项目运营期产生的固废主要是居民、办公人员和交易区的生活垃圾、包装垃圾及化粪池污泥。 生活垃圾实行分类收集，对于可回收利用的废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等应进行回收利用，不能回收利用的集中收集后按当地环卫部门规定的方式处理处置。 污水处理产生的污泥可委托相关单位定期清掏外运处置。 6、污染物达标排放分析 本项目在按照环评要求完善各项治理措施后，运营过程产生的各项大气污染物均能够做到达标排放，对周围环境空气的影响较小；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入商镇污水处理厂处理达标后排入丹江，对受纳水体影响较小；固体废物可实现无害化、资源化处理；噪声采取选用低噪声设备、消声、加强管理等综合措施后，执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准,靠近312国道一侧执行4a类区标准。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从满足环境质量目标要求出发，建设项目是可行的。 - 要求和建议 - 要求 （1）项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 （2）施工期如若在场区堆存易产尘建筑材料时，应采取喷洒水的方式来防止和降低扬尘的产生同时，加强场区绿化，加强厂区内的清扫工作以进一步减少无组织粉尘的排放量。 （3）项目竣工投用后，底层商铺作为核桃产品交易中心，主要功能为核桃产品销售及仓储，由建设单位租赁给商户，本次只针对交易中心建设进行环境影响评价，引进后必须重新办理有关环保手续，并经当地环保行政主管部门审批后，方可正式开业。 （4）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“三同时”即“同时设计、同时施工、同时投产”。 （5）沿街商铺在方案设计时，须预留升至楼顶的排烟道，为便于日后沿街商铺引进的餐饮油烟等集中至楼顶高空排放，从而减轻对本项目及周边住户的影响。 - 建议 （1）认真落实本环评中涉及的要求和其他可行性建议。 （2）加强对小区的日常环境管理，制定相应的规章制度。 （3）在项目建设过程中，提倡合理安排、文明施工，减轻对周围环境的影响。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |